ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТАЖ ОДНОФАЗНЫХ, ТРЕХФАЗНЫХ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №0005-ТПИР ОТМ ИТ-2021-ЧЭСК)

г. Чебоксары,

2021 год

- Заказчик: Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», (АО «Чувашская энергосбытовая компания»).

- Основание для проведения Работ: Выполнение требований Федерального закона от 27 декабря 2018г. №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», приведение учета электроэнергии в соответствие с требованиями Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”.

- Наименование выполняемых работ

- Заменить поквартирные, общедомовые и в нежилых помещениях приборы учета электроэнергии, а также трансформаторы тока, смонтировать связное оборудование, обеспечить автоматизированный сбор данных о потребленной электроэнергии в интеллектуальную систему учета (модуль АИИСКУЭ облачной платформы энергоданных) по заявкам Заказчика, согласно формам, приведенных в Приложениях №1, №2 к данным техническим требованиям (далее Заявка) не позднее 5 рабочих дней с даты начала работ, указанных в Заявке.

- Подрядчик до начала выполнения работ по монтажу приборов учета электроэнергии обязан вызвать письмом представителя АО «Чувашская энергосбытовая компания» для осуществления проверки прибора учета электроэнергии и ввода (допуска) его в эксплуатацию приборов учета электроэнергии после их замены.

- Порядок ввода (допуска) в эксплуатацию приборов учета электроэнергии после замены определяется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и от 04 мая 2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

При выполнении работ Подрядчик совместно с АО «Чувашская энергосбытовая компания» оформляет акты на замену приборов учета электроэнергии, а после окончания работ оформляет и утверждает в АО «Чувашская энергосбытовая компания» акт допуска новых приборов учета электроэнергии в эксплуатацию, направляет в энергоснабжающую организацию комплект необходимых документов. Допуск установленных приборов учета электроэнергии в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой их установки.

- Подрядчик после оформления документов, указанных в п.3.3 настоящего Технического задания обязан передать Заказчику, кроме вышеуказанных документов также паспорта с отметками о проведении технического контроля (проверки) приборов учета электроэнергии, измерительных трансформаторов тока к ним (при наличии), руководства по их эксплуатации, а также Акты на замену и допуск квартирных приборов учета электроэнергии в эксплуатацию.

- Перед началом работ персонал Подрядчика должен пройти у Заказчика инструктаж по выполнению монтажных работ по замене средств учета электроэнергии, установке связного оборудования, проверки правильности схем учета и порядка ввода(допуска) в эксплуатацию средств учета электроэнергии.

- Сроки и условия выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

- Срок выполнения монтажных работ: с момента заключения договора до 31.12.2021.

- Монтажные работы осуществляются по каждому объекту отдельно, согласно Заявкам Заказчика, которые направляются в адрес Подрядчика по электронной почте. Подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента получения Заявки должен направить Заказчику по электронной почте подтверждение о том, что Подрядчик получил Заявку. При отсутствии подтверждения в получении Заявки, Заявка считается принятой Подрядчиком.

- Заявка на выполнение монтажных работ должна быть согласована и подписана Сторонами не позднее даты начала работ.

- Подрядчик обязан приступить к выполнению монтажных работ в срок, согласованный в Заявке.

- Подрядчик обязан самостоятельно согласовать с собственниками (пользователями) помещений в многоквартирном доме или исполнителем коммунальной услуги, управляющей организацией, товариществом, кооперативом и(или) иными лицами, уполномоченными на совершение таких действий (далее – исполнители коммунальной услуги) дату и время выполнения монтажных работ, а также принять меры по обеспечению доступа своих представителей и представителей Заказчика к местам установки приборов учета для выполнения работ в согласованные сроки.

- Требования к участнику.

- Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

- Участник должен быть в составе строительной саморегулируемой организации, иметь все необходимые допуски для проведения электротехнических работ.

- Участнику необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее СРО), в части касающейся вида деятельности в соответствии с настоящим документом, основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник.

Свидетельство о допуске к строительным работам - позволяет осуществлять виды работы в области строительства, капитального ремонта оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (Свидетельство от СРО в строительстве);

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее СРО) могут быть представлены от Участника по всем из указанных выше работ, или одной из указанных выше работ, но с привлечением третьих лиц для выполнения работ с подтверждением выпиской из реестра СРО.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

- В составе заявки Участнику необходимо предоставить выписку из приказа о включении сведений о программном обеспечении СКР в реестр российского программного обеспечения, заверенное печатью Участника.

- Требования к опыту выполнения аналогичных договоров.

Участник в составе заявки должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

Аналогичными признаются договоры на работы по монтажу средств учета электрической энергии и связного оборудования интеллектуальных систем учета,

Подтверждение работ с использованием программного комплекса контроля работ СКР, обеспечивающего контроль положения заменяемого ПУ, его текущих показаний, контроль установки нового ПУ и контроль его опломбирования, контроль инвентарного номера устанавливаемого ПУ, его принадлежность помещению, его текущие показания осуществляется путем предоставления соответствующих актов выполненных работ

- Участник должен иметь свидетельство о праве собственности или лицензионное соглашение на право пользования программным комплексом СКР, программный комплекс контроля работ участника должен быть включен в реестр российского программного обеспечения на основании Приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 19 декабря 2018 г. N 722 "Об утверждении порядка и методики подтверждения соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, дополнительным требованиям, установленным к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. N 325, и о внесении изменений в Положение об Экспертном совете по российскому программному обеспечению при Министерстве ... " (с изменениями и дополнениями). Подтверждение данного требования осуществляется выпиской из реестра российского программного обеспечения, заверенное печатью Участника.

- Требования к наличию кадровых ресурсов. Персонал Участника должен быть обучен и иметь действующие удостоверения с отметками об успешной проверке знаний по электробезопасности.

- Требования к наличию материально-технических ресурсов:

Подрядчик (и/или привлекаемый субподрядчик), при выполнении работ должен обладать принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов:

- носимым мобильным устройством с установленной СКР в количестве не менее 5 (пяти) штук;

- программным комплексом, СКР в количестве не менее 1 (одной) штуки.

Потребность в материально-технических ресурсах выявлена на основании ГЭСНм 08, ГЭСНм 10, ГЭСН 33, ФЕРп 01, при составлении сметной документации в программе Гранд СМЕТА, базисно-индексным методом с использованием территориальных расценок (ТЕР-2001 в редакции 2014 года, включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ).

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной в свободнойформе, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником

- Дополнительные требования.

Участник в своем предложении должен указать производителя и страну производства предлагаемой Продукции. В случае, если Участник не является производителем предлагаемой Продукции, он должен включить в состав своей заявки документы от производителя Продукции, подтверждающие его полномочия на поставку. Наличие дилерского или дистрибьюторского договора с производителем подтверждается копиями договоров или сертификатов.

- Требования к документации по ценообразованию.

- Предложение участника должно включать коммерческое предложение по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

- Единичные расценки Работ указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Итоговая стоимость работ в коммерческом предложении должна быть указана без НДС и с учетом НДС в размере 20%.

В случае если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена договора снижается на сумму НДС без изменения предусмотренного договором объема оказанных услуг.

- Ориентировочное количество работ, указанное в п.11 данных Технических требований, служит только для оценки и сопоставления предложений участников закупки.

При условии соответствия заявок участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости работ в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

- В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок на работы фиксируется в договоре на весь срок его действия.

Индексация цены договора не допускается.

- Стоимость договора является предельной и должна соответствовать цене лота

- Место выполнения работ.

Зоной ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания» как гарантирующего поставщика являются многоквартирные дома на территории Чувашской Республики. Конкретное место выполнения работ указывается в Заявке Заказчика после заключения договора.

- Общие требования при выполнении работ:

  - Подрядчик должен выполнять работы согласно настоящих Технических требований и в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением строительных, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, а также в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений», постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

  - Работы выполняются материалами, кроме приборов учета электрической энергии, связного оборудования и трансформаторов тока, силами и средствами Подрядчика с применением специализированного инструмента и в фирменной одежде.

  - Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях штатной эксплуатации многоквартирных домов. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения доступа к нему посторонних лиц.

  - Работы производить в рабочие дни по согласованию собственниками (пользователями) помещений и исполнителями коммунальных услуг. В случае необходимости выполнения работ в выходные и праздничные дни или в ночное время суток, работы должны быть предварительно согласованы собственниками (пользователями) помещений, исполнителями коммунальных услуг и Заказчиком с оформлением соответствующих документов в установленном порядке.

  - Работы должны быть выполнены с учетом максимального сохранения в первоначальном виде всех конструктивных частей, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов, кроме мероприятий и работ, предусмотренных настоящими Техническими требованиями. В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, полы, потолки, отделку, дверные полотна (включая окраску их поверхности), остекление оконных рам, имеющиеся инженерные системы.

  - Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список персонала, который будет выполнять работы, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и группу по электробезопасности каждого работника с приложением к списку копий удостоверений по электробезопасности с действующими отметками о прохождении проверок знаний.

  - Подрядчик должен оформить надлежащим образом документы для производства Работ на территории объектов в условиях штатной эксплуатации многоквартирных домов, а также разработать и согласовать Заказчиком график производства Работ.

  - Все материалы и оборудование, используемые при проведении работ, должны быть сертифицированы. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

  - Подрядчик предоставляет ответственному исполнителю Заказчика, удаленный доступ к системе контроля работ Подрядчика при выполнении всех видов работ настоящих требований

  - Система контроля работ Подрядчика должна состоять из web приложения совмещенного с мобильным приложением на носимом мобильном устройстве. В системе контроля работ Подрядчик фиксирует с помощью мобильного приложения все выполняемые операции при монтаже и заносит соответствующие данные по снятым и устанавливаемым приборам учета (тип, марку, серийные номера снятого и устанавливаемого прибора учета, его принадлежность к помещению, текущие показания), трансформаторам тока и комплектам автоматизации, а также объемы расходных материалов используемых при проведении работ. В системе контроля работ Подрядчик обязан подготовить отчет по средствам фото фиксации положения заменяемого прибора учета (одно фото), его текущие показания (одно фото), положение нового прибора учета (одно фото), его текущие показания (одно фото) и контроль снятия и установки знаков визуального контроля (два фото). Подрядчик предоставляет удаленный доступ к web приложению системы контроля работ Заказчику для онлайн контроля выданных сотрудникам Подрядчика заданий на замену приборов учета и статусам выполнения этих заданий. В web приложении системы контроля работ Заказчик должен иметь возможность в предоставленном программном комплексе видеть реестр объектов, по которым назначены работы по замене приборов учета, реестр новых приборов учета, реестр поставленных задач на замену приборов учета, иметь возможность на картографической основе видеть зоны покрытия сотовой связи и входят ли объекты в соответствующую зону. Подрядчик самостоятельно загружает план работ по замене приборов учета в систему контроля работ и формирует реестр объектов и реестр заменяемых приборов учета в соответствии с требуемым объемом работ.

  - Заполнение приложения «Форма дефектной ведомости». Данный документ должен отражать полный перечень материалов, используемых при модернизации учета, и по согласованию сторон может быть расширен. Данный документ Подрядчик должен автоматически формировать в системе контроля работ, путем вызова соответствующей формы документа.

  - Данные о монтаже приборов учета, связного оборудования и трансформаторов тока должны быть предоставлены Заказчику путем предоставления удаленного доступа к системе контроля работ, где заведены все замененные приборы учета.

  - Подрядчик должен представить выгрузку данных из системы контроля работ в структурированном формате, в которой заполнены данные по приборам учета для последующей загрузки их в модуль цифровой облачной платформы энергоданных.

  - За сохранность приборов учета, связного оборудования, трансформаторов тока и материалов, завозимых на территорию многоквартирных домов, отвечает Подрядчик.

  - Расходы за материалы, используемые при работах, использование машин и механизмов осуществляет Подрядчик.

  - Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами и утверждения Заказчиком Актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

  - Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, собственниками (пользователями) помещений и исполнителями коммунальных услуг.

  - Демонтированные приборы учета вернуть потребителю. В случае невозможности передачи демонтированного прибора учета потребителю электрической энергии, данный прибор учета передать ответственному лицу АО «Чувашская энергосбытовая компания». Сделать отметку в разделе 9 акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии о том, куда передан демонтированный прибор учета.

- Особые условия

В связи с особенностями выполнения работ по замене квартирных, общедомовых и в нежилых помещениях приборов учета, связного оборудования и трансформаторов тока в условиях штатной эксплуатации многоквартирных домов Подрядчик обязуется.

9.1. Обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к жильцам многоквартирных домов, исключив при этом, по возможности, личные контакты с жильцами.

9.2. Иметь подготовленный и аттестованный персонал, имеющий гражданство стран, входящих в Евразийский экономический союз и трудовые отношения с которым оформлены в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

9.3. По требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика.

9.4. Допуск электротехнического персонала Подрядчика для производства работ в действующей электроустановке осуществлять по заданию на производство работ (оформленные наряд или распоряжение), при этом электротехнический персонал Подрядчика обязан установленным порядком пройти проверку знаний норм и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других нормативно-технических документов, иметь соответствующую группу по электробезопасности, а также иметь при себе удостоверение о проверке знаний норм и правил при работах в электроустановках.

9.5. Выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на территории многоквартирного дома и производства работ.

9.6. Обеспечивать противопожарную безопасность при производстве Работ в местах выполнения работ.

9.7. Заблаговременно, не позднее, чем за 1 рабочий день, письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни.

9.8. Приостанавливать проведение Работ в местах проведения работ или сокращать их продолжительность по требования ответственных представителей Заказчика на период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки Работ в журнале производства работ.

9.9. В процессе выполнения Работ своевременно оформлять с Заказчиком акты скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест из проведения.

9.10. Нести ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, использование некачественного оборудования, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

9.11. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика в процессе проведения Работ или вследствии некачественного выполнения Работ устранить или возместить за свой счет нанесенный ущерб.

9.12. Проводить складирование мусора в местах проведения работ только в специально отведенном месте, выполнять уборку, погрузку строительного мусора в конце каждого рабочего дня.

- Требования к качеству и безопасности выполнения Работ

  - Организация и выполнение Работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России.

  - При выполнении Работ обязан строго соблюдать требования федеральных законов от 30 декабря 2009г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и от 22 июля 2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Подрядчиком в ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы выполнения работ и современное оборудование.

  - Технология и методы производства Работ должны осуществляется в полном соответствии с настоящими Техническими требованиями, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

  - Работы должны производиться только в отведённой зоне Работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

  - Вся полнота ответственности при выполнении Работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

  - Подрядчик выполняет Работы с использованием своих инструментов, своими силами, своих материалов в соответствии с требованиями «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».

  - Все материалы должны быть новыми и соответствовать ГОСТ и ТУ.

  - Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт ответственное лицо Подрядчика, или лицо его заменяющее. Организация Работ на Объекте должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик должен проводить инструктаж о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых Работ – согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; «Правила устройства электроустановок», Правилами охраны труда, строительными нормами и правилами, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Подрядчик обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований.

- Перечень и ориентировочные объемы Работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однофазного счетчика | шт. | 8 211 |
| 2 | Монтаж трехфазного счетчика прямого подключения | шт. | 630 |
| 3 | Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного подключения | шт. | 650 |
| 4 | Монтаж измерительных трансформаторов тока | шт. | 3 417 |
| 5 | Монтаж связного оборудования | шт. | 3 |

11.1.	Перед монтажом оборудования и материалов произвести проверку работоспособности оборудования Заказчика (исключение заводского брака, проверка конфигурирования тарифного расписания, установку временной зоны). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса прибора учета, связного оборудования (УСПД, модемов и т.п.), элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов для подключения к сети, наличие пломб государственного поверителя и т.д. Выполнить проверку работоспособности интерфейсов связи оборудования, указанного в пункте 11, для комплексной работы в составе модуля АИИСКУЭ облачной платформы энергоданных.

11.2.	Монтаж однофазного, трехфазного прямого включения и трехфазного трансформаторного включения счетчиков включает в себя демонтаж ранее установленных приборов учета и установку новых приборов учета с возможностью подключения к интеллектуальной системе учета. Монтаж измерительных трансформаторов тока включает в себя демонтаж ранее установленных измерительных трансформаторов тока и установку новых измерительных трансформаторов тока. Монтаж связного оборудования включает в себя установку нового связного оборудования.

11.3.	Данные о монтаже должны быть предоставлены Заказчику путем предоставления удаленного доступа к системе контроля работ, где заведены все замененные приборы учета.

11.4.	Подрядчик должен представить, выгрузку данных из системы контроля работ в структурированном формате, в которой заполнены данные по приборам учета для последующей загрузки их в модуль цифровой облачной платформы энергоданных.

11.5.	В соответствии с требованиями разделов два и три «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» провести настройку приборов учета электроэнергии для дальнейшей передачи зарегистрированных событий по инициативе в момент их возникновения.

11.6.	Выполнить интеграцию приборов учета в модуль АИИСКУЭ облачной платформы энергоданных.

- Гарантии качества работ

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2). Гарантии качества предоставляются в полном объеме и распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по договору.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа установленных приборов, оборудования и материалов, ненадлежащего последующего его ремонта или эксплуатации, произведенного самими Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

  - При обнаружении недостатков, дефектов Заказчик обязан письменно известить об этом Подрядчика, который обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения письменного извещения Заказчика о выявлении недостатков или дефектов в работе установленных приборов учета и связного оборудования, а в случае выявления Заказчиком недостатков, дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам Заказчика, немедленно.

  - В этом случае представителями Подрядчика и Заказчика составляется акт (Акт выявленных недостатков, дефектов), фиксирующий выявленные недостатки, дефекты, а также определяются порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения недостатков, дефектов.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных недостатков, дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт выявленных недостатков, дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком при выявлении экспертизой недостатков, дефектов, возникших по вине Подрядчика.

- Приложения.

  - Приложение №1. Заявка на выполнение работ на одном многоквартирном доме.

  - Приложение №2. Заявка на выполнение работ на монтаж связного оборудования.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

ФОРМА

Заявки на выполнение Работ на одном многоквартирном доме

Заявка № выполнения Работ на одном многоквартирном доме г.___________ «_____» _________20 _г. Адрес объекта выполнения работ: _________________________________ № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Срок начала работ. 1; Монтаж однофазных электросчетчиков, всего в том числе; шт.. 1.1; Монтаж однофазного счетчика, квартира №…; шт.. 1.2; Монтаж однофазного счетчика, освещение; шт.. 1.3; ……..; шт.. 2; Монтаж трехфазных электросчетчиков прямого подключения, всего в том числе; шт.. 2.1; Монтаж трехфазного счетчика прямого подключения ВРУ общедомовое имущество; шт.. 2.2; Монтаж трехфазного счетчика прямого подключения ВРУ освещение; шт.. 2.3; …….; шт.. 3; Монтаж трехфазных электросчетчиков трансформаторного подключения, всего в том числе:; шт.. 3.1; Монтаж трехфазного электросчетчиков трансформаторного подключения ВРУ ввод-1; шт.. 3.2; Монтаж трехфазного электросчетчиков трансформаторного подключения ВРУ ввод-2; шт.. 3.3; …….; шт.. 4; Монтаж измерительных трансформаторов тока; шт.. 4.1; Монтаж измерительных трансформаторов тока ВРУ ввод-1; шт.. 4.2; Монтаж измерительных трансформаторов тока ВРУ ввод-2; шт.. 4.3; ……; шт.. Заказчик:; Подрядчик:. _______________ / _______________ / м.п.; _______________ / _______________ / м.п..

Приложение № 2

к Техническим требованиям

ФОРМА

Заявки выполнения Работ на монтаж связного оборудования

Заявка № выполнения Работ на монтаж связного оборудования г.___________ «_____» _________20 _г. № п/п; Виды работ; Адрес объекта выполнения работ; Ед.изм.; Кол-во; Срок начала работ. 1; Монтаж связного оборудования; шт.. 2; Монтаж связного оборудования; шт.. Заказчик:; Подрядчик:. _______________ / _______________ / м.п.; _______________ / _______________ / м.п..