- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ЛОТ №0002-РЕМ ПРОД-2020-ЧЭСК

- «Ремонт фасада, помещений, главного входа административного здания Батыревского межрайонного отделения»

- г. Чебоксары

- 2020г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

«Ремонт фасада, помещений, главного входа административного здания Батыревского межрайонного отделения», ЛОТ №0002-РЕМ ПРОД-2020-ЧЭСК.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Общество). Адрес местонахождения: 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13А.

- Цели и задачи.

Существующее положение.

Административное двухэтажное здание с цокольным этажом Батыревского межрайонного отделения Общества, год возведения – 2010. Фасад окрашен атмосфероустойчивыми композициями в желтые и синие цвета по улучшенной штукатурке из цементно-песчаного раствора по армирующей стеклосетке. По периметру оконных проемов и отметки плит перекрытия цокольного этажа имеются декоративные архитектурные элементы.

Из-за периодического воздействия на поверхности стен, особенно цокольной части, атмосферных осадков, в существующем лакокрасочном покрытии появились трещины, через которые проникает влага и происходит частичное разрушение штукатурки стен.

Аварийное состояние строительных конструкций главного входа административного здания.

Цель.

Предотвратить дальнейшее разрушение поверхности штукатурки фасада, исключить прямое воздействие на цокольную часть здания атмосферных осадков и окрасить поверхности фасадов в корпоративные цвета.

Устранить дефекты строительных конструкций главного входа, в соответствии с проектной документацией для восстановления работоспособного состояния.

Задачи.

- разработать и согласовать с Заказчиком эскизный проект цветового решения фасадов (далее – Проект). Проект предоставить Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах, в электронном виде -1 экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала работ по договору. Производить корректировки Проекта, в случае необходимости, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения Заказчика (необходимость во внесении корректировок может возникнуть при согласовании Заказчиком Проекта в уполномоченных органах местного самоуправления);

-  выполнить работы по устройству навесного вентилируемого фасада цокольной части с облицовкой керамогранитными плитами;

- выполнить работы по демонтажу разделительной перегородки из ЛДСП и стекла в помещении обслуживания физических лиц и изменить месторасположение электрических и слаботочных розеток;

- выполнить работы по ремонту строительных конструкций главного входа в соответствии с проектной документацией.

- Требования к работам

Требования к выполнению Работ, используемым материалам, объемам работ приведены в Ведомости объемов работ (Приложение 1 к Техническим требованиям).

Не допускается подача предложений на часть объема или по отдельным позициям.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Выполнение работ состоит из 2 (двух) Этапов Работ.

Начало выполнения работ по 1 (первому) Этапу Работ: с даты, следующей за датой получения предоплаты.

Окончание выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения работ.

Начало выполнения работ по 2 (второму) Этапу Работ: с даты, следующей за датой получения предоплаты.

Окончание выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения работ

Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Режим работы Подрядчика по заключаемому договору устанавливается: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Гарантия Подрядчика не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня приемки работ Заказчиком. Подрядчик в течение гарантийного срока эксплуатации устраняет дефекты по выполненным работам, допущенные по его вине, за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Подрядчик должен выполнять все мероприятия по охране труда и технике безопасности в течение всего периода выполнения работ. Также выполнять все работы в соответствии с нормативно-технической документацией, проектной документацией, (НТД), СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, включая, но не ограничиваясь: СП 28.13330.2012; ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; СНиП 12-03-2001.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Наличие опыта выполнения работ по строительству/реконструкции/капитальному/ ремонту объектов капитального строительства, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 50 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 2 (два) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

- Требования к документации по ценообразованию

Сметная документация на выполнение работ должна быть составлена на базе цен ТЕР-2001 Чувашская Республика в редакции 2014 года с применением индекса пересчета в текущие цены на момент подготовки заявки. Локальный сметный расчет необходимо предоставить в составе заявки в отсканированном виде с подписью и печатью.

При условии соответствия заявок Участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости, в рублях без НДС.

Приложения: 1. Ведомость объемов работ.

- 2. Планы этажей