# ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Лот №7-ТПиР-2019-ЧЭСК

# «Приобретение мобильного здания блочно-модульного типа для размещения дополнительного офиса»

# г.Чебоксары,

# 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Лот №7-ТПиР-2019-ЧЭСК «Приобретение мобильного здания блочно-модульного типа для размещения дополнительного офиса»

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Общество), местонахождение, юридический и фактический адрес: РФ, 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13А.

- Цели и задачи. Существующее положение.

Приобретение мобильного здания блочно-модульного типа для размещения дополнительного офиса проводится для обеспечения выполнения требований стандарта обслуживания клиентов Общества и требований действующего законодательства РФ в части оказания услуг населению, в том числе маломобильным группам, путем размещения объекта в местах с высокой транспортной доступностью и большим пешеходным трафиком.

- Требования к закупаемой продукции

В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.

- Общие требования к закупаемому Товару.

Поставляемый Товар должен быть новым, неиспользованным. С Товаром поставляются паспорта и иная необходимая для установки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном носителе (паспорта, схемы и т.п. на смонтированные системы/оборудование).

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность, качество поставляемого товара и соответствие его требованиям ГОСТов, ТУ, действующих на территории Российской Федерации, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).

Гарантийный срок на Товар (конструкции, элементы, системы) должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12.

- Сроки поставки товара

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения предоплаты.

- Требования к Поставщику

Наличие опыта по поставке мобильных зданий блочно-модульного типа, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 100% от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 2 (два) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

- Требования к документации по ценообразованию

При условии соответствия заявок Участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости Товара в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения – «Структура НМЦ» к Документации о закупке. Индексация цены договора не допускается.

- Иные требования и условия

# Отсутствуют.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Мобильное здание блочно-модульного типа (модульное здание) для дополнительного офиса общей площадью по основанию – 29,7 кв/м.

Классификация: здание мобильное.

Степень огнестойкости здания – IV.

Исполнение здания: умеренное.

Вес снегового покрова – 320 кг/м2.

Расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях -+25 С.

Расчетная температура наружного воздуха от -32 С до + 40 С.

Внешние габаритные размеры здания, мм: длина -6 000, ширина -4 950, высота -2 600.

Внутренние размеры здания, мм: длина-5 800, ширина 4 750, высота -2 300.

Схема модульного здания:

3D модель мобильного здания блочно-модульного типа (модульное здание) для дополнительного офиса:

Техническое описание и комплектация поставляемого товара:

Кровля:

Крыша (сверху – вниз): крыша двухскатная (2700/2600мм) цельносварная – сталь листовая х\к 1,2мм (стыки проварены сплошным швом, снаружи окрашены суриком). Потолочные лаги и деревянная обрешетка из бруса 40*100 естественной влажности. В качестве утеплителя используется минеральная плита, толщина 100 мм. Для гидроизоляции используется изоспан Д, для пароизоляции – 3мм тепофол.

Каркас:

Каркасно-металлическая конструкция (прогрунтованная и покрашенная) состоящая из металлических уголков, швеллеров и уголков, бруса, деревянной обрешетке.

Каркас металлический стальной высокопрочный, прямоугольный из профилей заводского исполнения. Является основным несущим элементом. Нижний и верхний периметр из швеллера 100*50*3, потолочная лага и стойки усиления – швеллер 50*40*3, угловые стройки – угол г/к 75*75*5; металлоконструкции обработаны грунтом + эмаль высококачественная в 2 слоя. Соединения рам со стойками сварные. Жесткость каркаса в целом обеспечивается системой распорок, вертикальных и горизонтальных связей. Блок – контейнер имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку и крепление на транспортных средствах. Обрешетка стен и кровельные прогоны выполнены из бруса 40 * 100 мм.

Фриз (Декоративная рамка под рекламу):

По периметру изделия, выполнена из профильной трубы 25*25*1,5 мм, закрыта алюминиевым композитным листом (RAL 7004 серый), высота 550 мм.

Утепление:

Пол стены и потолок в качестве утеплителя используется минеральная вата на синтетическом связующем, плотность от 100 до 110 кг/м3, толщина 100 мм. Для гидроизоляции используется изоспан Д, для пароизоляции – 3мм тепофол. Теплопроводность λ10 = 0,034 Вт/мК Теплопроводность λ25 = 0,037 Вт/мК Горючесть: НГ Класс пожарной опасности: КМ0. Лаги брус 50*100 мм. Доска обрезная 30 мм.

Внешняя отделка:

В Качестве наружного стенового ограждения используется:

Ориентированно-стружечная плита (ОСП 9 мм), зашито декоративными элементами в форме кассет (размер согласовывается с Заказчиком), выполненных из алюминиевого композитного листа (RAL 7004 серый).

Внутренняя отделка:

Стены основного помещения - МДФ панели (цвет бежевый), в санузле – ПВХ панели (цвет белый). Потолок – вагонка ПВХ (Цвет белый). Пол – черновая доска 25, утеплитель 100 мм, пароизоляция, лаги 100*40, доска 25 мм, ДСП 16 мм, линолеум полукоммерческий, плинтус ПВХ. Горючесть: НГ Класс пожарной опасности: КМ0. Дно – зашито оцинкованным гладким листом 0,45 мм. Цоколь: Обшит профилированным листом С-10 («Бутовый камень»)

Перегородки:

Из бруса 40*100 мм. Утепление 50 мм. Снаружи обшито – МДФ панелями, внутри - ПВХ панелями. В офисное помещение ПВХ перегородка 3000*2400 мм, имеет окно 2600*1800 мм, верх стеклопакет однокамерный, низ проем для выдачи документов, с делением на 2 окна перегородкой - 1 штука

Окна ПВХ:

Двухкамерным стеклопакетом, профиль шириной 70 мм, 5-камерный, белый: 1200* 1200 мм – половина глухая, половина поворотно-откидная - 1штука; 1800*1200 мм – с делением на три фрамуги, средняя поворотно-откидная, боковые глухие – 2 штуки. Фурнитура Maco, либо аналог.

Двери:

- входная группа из теплоизоляционного алюминиевого профиля 900*2100 мм открывание левое, верх стеклопакет, низ сэндвич, ручка скоба, замок 3 класса взломостойкости, доводчик – 1 штука; межкомнатная дверь ПВХ 1000*2000 мм верх и низ сэндвич с ручкой замком - 1 штука;  межкомнатная дверь ПВХ 700*2000 мм верх и низ сэндвич с ручкой замком - 1 штука.

Рольставни:

Накладной монтаж, цвет серый, ручной привод: 1200*1200 мм – 1 штука; 1800*1200 мм – 2 штуки; 900*2100 мм – 1 штука.

Электроснабжение:

- электропроводка: открытая по стенам, потолку, перегородкам в кабель канале белого цвета; категория надежности электроснабжения – III; светильник светодиодный накладной 595*595 (световой поток- не менее 3000 Лм, температура -5000К, не более 36 Вт) – 5 штук; светильник светодиодный (степень защиты IP 65, световой поток – не менее 1000 Лм,, температура – 5000 К; не более 11Вт) – 3 штуки (санузел – 2 шт.; крыльцо – 1 шт); электропроводка ПГУНП 3*1,5, 3*2,5 мм в кабель каналах, автоматы: 1П10А на освещение; 2П16А на кондиционер; УЗО 25А 30мА – 2 шт на розеточные группы рабочих мест; дифференциальный автомат 25А на обогреватели; отдельные автоматы на пожарное оборудование и видеонаблюдение; двойная розетка – 4 штуки; выключатель двухклавишный – 2 штуки (освещение клиентской зоны и зоны работников; освещение в санузле и работа вентилятора), одноклавишный – 2 шт.; счетчик электрический 220В – 1 штука. В санузле необходимо предусмотреть вытяжной вентилятор канальный бесшумный с обратным клапаном, с управлением работой через двухклавишный выключатель. Подключение производится к однофазной сети, для чего снаружи здания необходимо установить распределительную коробку с выведенным в нее от прибора учета/вводного автоматического выключателя, кабелем необходимого сечения, с клеммами для подключения.

Водоснабжение и водоотведение:

- труба полипропиленовая для горячей и холодной воды, полная разводка к точкам разбора и патрубок с НР1/2 для подключения;

-  труба канализационная полипропиленовая, от раковины до унитаза – ду 50мм, от унитаза до места подключения (от входа правый дальний угол в санузле) – ду 100мм. Для подключения водоснабжения и водоотведения в конструкции пола/стены, в углу под бойлером, предусматривается технологический проем размером 500*500мм, закрывающийся изнутри и снаружи съемными металлическими крышками.

Сантехническое оборудование:

- унитаз компакт – 1 штука; умывальник керамический с постаментом – 1 штука; бойлер 50 л – 1 штука; откидной поручень для ММГН – 1 штука; пристенный поручень для ММГН – 1 штука;   поручень на умывальник для ММГН – 1 штука.

Пожарное оборудование:

- топаз 12 ВЫХОД световое табло; ИПР 513-10 извещатель пожарный ручной – 1 штука; маяк-12КП комбинированный оповещатель-1 штука; ИП 212-141М извещатель пожарный дымовой оптико-электронный- 4 штуки; ОУ-5 огнетушитель с подставкой; Астра 712-1; КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5 кабель; КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75 кабель; кабель-канал 20*10 мм.

Охранное оборудование:

- Астра 712-4; Фотон 9 – 3 шт; ИО 102-26 -1 шт; Арфа – 2шт; Маяк 12КП; кабель-канал 20*10мм; КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5.

Оборудование видеонаблюдения:

- видеокамера IP-570М, либо аналог с эквивалентными характеристиками – 3 шт (2 шт. над рабочими местами с микрофоном с активным усилителем, 1 шт в клиентской зоне); уличная антивандальная IP видеокамера IP-763, либо аналог с эквивалентными характеристиками – 1 шт. слева над входной дверью. Кабель UTP cat5е. Кабель-канал необходимого размера, белый. Кабельная разводка от камер и микрофонов выводится под потолок, в правый угол от двери, в зоне рабочих мест.

Интернет:

- по 4 розетки RJ45 на каждое рабочее место; кабель UTP cat5е; кабель-канал необходимого размера, белый; от розеток кабель выводится аналогично видеонаблюдению, под потолок, в правый угол от двери, в зоне рабочих мест.

Отопление электрическое:

- сплит-система Hisense AS-07HR4SYDDCG/W, либо аналог с эквивалентными характеристиками -1 штука; конвектор электрический 1,5 кВт – 3 штуки; 1кВт – 1 штука, теплые полы (под местом установки офисного стола) 1500*1500 мм – 2 штуки, в комплекте с терморегулятором, позволяющим производить визуальную регулировку нагрева в градусах Цельсия.

Дополнительное оборудование:

- козырек надстраиваемый над входной дверью - 1 штука; стол офисный с тумбой – 2 штуки; шкаф для одежды 900*500*1800 мм – 1 штука; шкаф офисный для документов 900*400*1800 мм -1 штука. Мебель должна быть надежно закреплена по месту установки, к полу и стене, иметь возможность демонтажа с помощью ручного инструмента.

- входная площадка 1800 *2000 мм выполнена из рифлёного листа 3 мм с козырьком 800 * 1200 мм, выполненном на металлическом каркасе, зашит окрашенным профилированным листом С-10 (RAL 7004) серый - 1 штука; Пандус из металлического рифленого листа 3 мм со ступенью c комплектом ограждений -1 штука.

Доставка и монтаж

Чувашская Республика, город Алатырь, монтаж на площадку, подготовленную Покупателем, кран на выгрузку предоставляет Покупатель.

К моменту отгрузки, место доставки Товара может быть изменено, но в любом случае не будет превышать расстояние от г.Чебоксары до г.Алатырь.