ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  ВИДЕОТЕРМИНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИП ТЕЛЕФОНИИ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №3-ТПиР-2019-ЧЭСК/14)

г.Чебоксары,

2019 год

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

Приобретение видеотерминалов для системы ИП телефонии для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Товар) (Лот №3-ТПиР-2019-ЧЭСК/14). Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара указаны в Спецификации к настоящим Техническим Требованиям.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее – Покупатель), юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.13А.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Оснащение переговорных комнат АО "Чувашская энергосбытовая компания" видеотерминалами для системы ИП телефонии, в рамках инвестиционного проекта «модернизация корпоративной IP телефонии»

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - В настоящее время в обществе используется система ИП телефония cisco CUCM 11.5 в следующем составе:

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| ИП-телефон cisco cp-7861, cisco cp-8865 | Телекоммуникационное устройство, обеспечивающее возможность голосового общения удаленных абонентов, использующее в качестве среды для передачи голоса IP-сеть. |
| Голосовые шлюзы cisco 2921, cisco 3925 | Межсетевой шлюз, предназначенный для перевода голосового трафика между сетями традиционной телефонии (ГТС) и сетью передачи данных IP. |
| POE Коммутатор cisco sg300-52mp, Cisco sg300-28mp, cisco sf300-48pp-k9-eu | Оборудование, предназначенное для соединения нескольких узлов IP-сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Необходим для подключения ИП-телефонов к КСПД. Является блоком питания для ИП-телефонов. |
| Call Manager CUCM 11.5 | Программное обеспечение. Представляет собой центральный компонент решения ИП-телефонии. Он предназначен для выполнения основных управляющих функций в системе, таких как управление установлением телефонных и видео соединений. |
| Cisco Unified Contact Center Express 11.5 | Программное обеспечение, которое позволяет организовать контакт-центр. Обеспечивает функции интеллектуальной маршрутизации, простого управления и администрирования, необходимые для организации обслуживания обращений клиентов. |
| Программный клиент Системы cisco jabber | Программное обеспечение, обеспечивающее возможность голосового общения удаленных абонентов, использующее в качестве среды для передачи голоса IP-сеть. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

  - Наименование и количество поставляемого Товара должно соответствовать указанным в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям

  - Товар должен быть новым, ранее не использованным, и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

  - Технические характеристики Товара должны соответствовать заявленным.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Товара требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

  - Товар должен быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Товара должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

  - Затраты по доставке Товара на склад Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А  несет Поставщик.

  - Затраты по пусконаладочным работам закупаемого Товара приведенными в разделе 6 (п. Требования к пусконаладочным работам закупаемого товара),  несет Поставщик.

  - Поставляемый Товар должен быть обеспечен сервисом через соответствующие сервисные службы производителя Товара в соответствии со сроками и условиями, приведенными в разделе 6 (п. Гарантийная поддержка) или превосходящими.

  - В случае предложения аналога спецификации Товара, Участник должен предоставить официальное письмо от производителя на русском языке о полной совместимости и возможности использования предлагаемого Товара с существующим оборудованием указанным в разделе 4. При этом, Поставщик обязан провести работы по интеграции и настройке аналогичного оборудования в инфраструктуру Покупателя без дополнительной оплаты.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ И ПУСКО-НАЛАДКЕ.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Покупателя или эквивалентности предлагаемого к поставке Товара

| № п/п | Наименование, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Видеотерминал | 5 шт. |
| 1.1 | Комплект поставки: камера 1 шт., пульт дистанционного управления 1 шт., кодек 1 шт., блок питания 1 шт., комплект соединительных проводов, комплект настенного крепления. | наличие |
| 1.2 | ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ H.323/SIP до 6 Мбит/с («точка – точка») | наличие |
| 1.3 | ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ СЕТЕВЫЕ ЭКРАНЫ Технология передачи данных Expressway™ Передача данных через сетевые экраны по H.460.18, H.460.19 | наличие |
| 1.4 | ВИДЕОСТАНДАРТЫ H.263, H.263+, H.264 | наличие |
| 1.5 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ Формат изображения на экране 16:9 Расширенные раскладки экрана Функция интеллектуального управления изображением Функция локальной автоматической раскладки монитора | наличие |
| 1.6 | ВИДЕОВХОДЫ (2 ВХОДА) 1 X HDMI И 1 X DVI-I (АНАЛОГОВЫЙ И ЦИФРОВОЙ), | наличие |
| 1.7 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФОРМАТЫ: 640 x 480 720 x 480 720 x 576 800 x 600 848 x 480 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 720 1280 x 1024 1280 x 768 1280 x 800 1280 x 960 1360 x 768 1366 x 768 1400 x 1050 1440 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 | наличие |
| 1.8 | ВИДЕОВЫХОДЫ (2 ВЫХОДА) 2 X HDMI-ВЫХОДА, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФОРМАТЫ: 1920 x 1080 при 60 кадр/с (1080p60) 1280 x 720 при 60 кадр/с (720p60) 1366 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 1360 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) 1280 x 768 при 60 кадр/с (WXGA) | наличие |
|  | РАЗРЕШЕНИE ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (КОДИРОВАНИЕ/ДЕКОДИРОВАНИЕ) 176 x 144 при 30, 60 кадр/с (QCIF) (только декодирование) 352 x 288 при 30, 60 кадр/с (CIF) 512 x 288 при 30, 60 кадр/с (w288p) 576 x 448 при 30, 60 кадр/с (448p) 768 x 448 при 30, 60 кадр/с (w448p) 704 x 576 при 30, 60 кадр/с (4CIF) 1024 x 576 при 30, 60 кадр/с (w576p) 640 x 480 при 30, 60 кадр/с (VGA) 800 x 600 при 30, 60 кадр/с (SVGA) 1024 x 768 при 30, 60 кадр/с (XGA) 1280 x 768 при 30, 60 кадр/с (WXGA) 1280 x 720 при 30, 60 кадр/с (HD720p60) 1280 x 720 при 30, 60 кадр/с (720p60) 1920 x 1080 при 30, 60 кадр/с (HD1080p60) | наличие |
| 1.9 | АУДИОСТАНДАРТЫ G.711, G.722, G.722.1, 64 кбит/с MPEG4 AAC-LD | наличие |
| 1.10 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА Звук CD-качества 20 КГц моно Два отдельных акустических эхоподавителя Автоматическая регулировка усиления Автоматическое шумоподавление Живая синхронизация звука и изображения | наличие |
| 1.11 | АУДИОВХОДЫ (4 ВХОДА) 2 микрофона, четырехконтактный мини-джек 1 x мини-джек для линейного входа (стерео) 1 x аудиовход для подключения камеры (HDMI) | наличие |
| 1.12 | АУДИОВЫХОДЫ (3 ВЫХОДА) 1 x мини-джек для линейного выхода (стерео) 1 x HDMI (цифровой основной аудио) | наличие |
| 1.13 | ДВУХПОТОКОВОЕ ВИДЕО (DUAL STREAM) Передача двух видеопотоков по H.239 (H.323) Передача двух видеопотоков по BFCP (SIP) Поддержка разрешений до 1080p (1920 x 1080) | наличие |
| 1.14 | Поддержка сигналов управления тонального набора стандарта H.245 в H.323 | наличие |
| 1.15 | СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит | наличие |
| 1.16 | КАМЕРА CMOS матрица на 1/3 дюйма Оптическое четырехкратное увеличение, наклон +15° /-25°, поворот +/- 90° Поле зрения в вертикальной плоскости: 43,5° Поле зрения в горизонтальной плоскости: 70° Расстояние фокусировки: 0,3 м – неограниченное 1920 x 1080 пикселей, прогрессивная развертка при 60 кадр/с Автоматическая или ручная регулировка фокуса/ яркости/баланса белого Управление удаленной камерой Крепление в перевернутом положении, автоматический переворот изображения | наличие |

  - Требования к гарантийной поддержке:

- Гарантийный срок – не менее 1 года;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

- условия поддержки должны охватывать все компоненты поставляемого оборудования.

  - Требования к совместимости:

- Видеотерминалы должны быть совместимы с существующей системой ИП телефонии Покупателя cisco CUCM 11.5.

  - Требования к услугам по монтажу и пуско-наладке:

- Поставщик должен произвести разворачивание и настройку программного модуля cisco meeting server на виртуальной машине Покупателя. Вычислительные мощности предоставляет Покупатель.

- Поставщик производит генерацию и установку необходимых сертификатов безопасности для работы cisco meeting server.

- Поставщик производит установку служб Call Bridge, Web admin, XMPP, Web Bridge на сервере cisco meeting server

- Поставщик настраивает основные параметры вызова (Callsettings), правил входящих вызовов (Incoming calls), правил исходящих вызовов (Outbound calls),

- Поставщик должен произвести первичную инициализацию оборудования и регистрацию пользователей Покупателя.

- Поставщик должен выполнить монтаж и пусконаладочные услуги Товара в следующих структурных подразделениях Покупателя:

- управление, ЧР г. Чебоксары ул. Гладкова 13а, конференц зал;

- управление, ЧР г. Чебоксары ул. Гладкова 13а, кабинет исполнительного директора, переговорная комната;

- управление, ЧР г. Чебоксары ул. Гладкова 13а кабинет заместителя исполнительного директора по реализации;

- чебоксарское межрайонное отделение, ЧР, г. Чебоксары, пр. Московский, 41/1, пом.№1, кабинет директора;

- новочебоксарское межрайонное отделение, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 21а, кабинет директора.

- Поставщик должен подключить смонтированные видеотерминалы к ИП телефонии Покупателя.

- LCD экраны (телевизоры) с HDMI входами предоставляет Покупатель.

- Все услуги по настройке, установке, подключению, обновлению, инициализации Товара Поставщик должен производить в рабочее время Покупателя. Удаленный доступ не предоставляется.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

Общий срок поставки Товара и оказания Услуг: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок поставки Товара: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок оказания Услуг: в течение в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

Проверка соответствия Товара спецификации производится на складе Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А

Порядок приемки Товара по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку оборудования в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Поставщика является необязательным, а также когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки оборудования в таком случае являются обязательными для Поставщика.

Приемка Товара, осуществляется на основании накладной ТОРГ-12.

Приемка услуг по монтажу и пуско-наладке Товара осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Участник должен иметь не менее одного транспортного средства для выезда специалистов Участника на объекты Заказчика (подтверждается справкой о материально технических ресурсах, по форме, представленной в Документации о закупке).

При заполнении формы «Справка о материально технических ресурсах» в поле «Примечания» Участник указывает для автотранспортного средства VIN номер.

Участник должен иметь прямой городской номер телефона в г. Чебоксары (код города 8352) для получения консультаций Заказчиком (подтверждается Анкетой участника).

Участник должен обладать следующими кадровыми ресурсами:

- иметь в штате не менее 2 технических специалистов по обслуживанию оборудования СISCO с приложением копий действующих сертификатов cisco CCNA Voice или cisco CCNP Voice или cisco CCIE Voice (подтверждается справкой о кадровых ресурсах, по форме, представленной в Документации о закупке, с приложением копий сертификатов).

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Предложение Участника должно включать коммерческое предложение по форме Приложения – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

При условии соответствия заявок Участников требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости, в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения - Структура НМЦ. Единичные расценки Товара и оказываемых услуг указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Предложенные участником Единичные расценки являются фиксированными в течение срока действия договора и изменению не подлежат.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

  - Поставщику предоставляется следующая документация:

- Спецификация поставки. Приложение №1 к техническим требованиям.

- Технические требования

  - Требования по заполнению Технического предложения:

В случае если в технических требованиях использованы слова «не более» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или меньшее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено максимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не более»).

В случае если в технических требованиях использованы слова «не менее» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или большее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено минимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не менее»).

В иных случаях значения показателя, установленные в виде значений, которые не могут изменяться, участник закупки предоставляет сведения, точно соответствующие требованиям технических требований.

Значения показателя должны подтверждаться URL ссылкой на техническую документацию, размещенную на официальном сайте производителя оборудования. В случае отсутствия официального сайта производителя. Участник предоставляет скан копию технической документации производителя оборудования, заверенную производителем оборудования.

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки подробную спецификацию Товара с указанием артикулов, наименований, гарантийного срока на каждое наименование Товара.

Приложение №1

к техническим требованиям

Спецификация  поставки

| N п/п | Наименование | Гарантийный срок | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Видеотерминал TelePresence Cisco SX20 (CTS-SX20N-P40-K9) в комплекте с камерой HD1080p 4x (TTC8-05), настольным микрофоном (CTS-MIC-TABL20), пультом дистанционного управления (TRC6), настенным креплением Cisco CTS-SX20-QS-WMK, или аналог в соответствии с п.6.1 | Не менее 1 года | комплект | 5 |
|  | Услуги по монтажу и пуско-наладке в соответствии с п.6.4 | х | Чел*час | 40 |