- ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Лот №0001-РЕМ ПРОД-2019-ЧЭСК

- «Ремонт фасада, помещений, главного входа административного здания Батыревского межрайонного отделения»

- для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- г.Чебоксары,

- 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Ремонт фасада, помещений, главного входа административного здания Батыревского межрайонного отделения для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания», Лот №0001-РЕМ ПРОД-2019-ЧЭСК.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Общество). Адрес местонахождения: 428020, ЧР, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.13А.

- Цели и задачи.

Существующее положение.

Административное двухэтажное здание с цокольным этажом Батыревского межрайонного отделения Общества, год возведения – 2010. Фасад окрашен атмосфероустойчивыми композициями в желтые и синие цвета по улучшенной штукатурке из цементно-песчаного раствора по армирующей стеклосетке. По периметру оконных проемов и отметки плит перекрытия цокольного этажа имеются декоративные архитектурные элементы.

Из-за периодического воздействия на поверхности стен, особенно цокольной части, атмосферных осадков, в существующем лакокрасочном покрытии появились трещины, через которые проникает влага и происходит частичное разрушение штукатурки стен.

Аварийное состояние строительных конструкций главного входа административного здания.

Цель.

Предотвратить дальнейшее разрушение поверхности штукатурки фасада, исключить прямое воздействие на цокольную часть здания атмосферных осадков и окрасить поверхности фасадов в корпоративные цвета.

Устранить дефекты строительных конструкций главного входа, в соответствии с проектной документацией для восстановления работоспособного состояния.

Задачи.

- разработать и согласовать с Заказчиком эскизный проект цветового решения фасадов (далее – Проект). Проект предоставить Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах, в электронном виде -1 экземпляре в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала работ по договору. Производить корректировки Проекта, в случае необходимости, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обращения Заказчика (необходимость во внесении корректировок может возникнуть при согласовании Заказчиком Проекта в уполномоченных органах местного самоуправления);

-  выполнить работы по устройству навесного вентилируемого фасада цокольной части с облицовкой керамогранитными плитами;

- выполнить работы по демонтажу разделительной перегородки из ЛДСП и стекла в помещении обслуживания физических лиц и изменить месторасположение электрических и слаботочных розеток;

- выполнить работы по ремонту строительных конструкций главного входа в соответствии с рабочей документацией.

- Требования к работам

Требования к выполнению Работ, используемым материалам, объемам работ приведены в Ведомости объемов работ (Приложение 1 к Техническим требованиям).

Не допускается подача предложений на часть объема или по отдельным позициям.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало выполнения работ: с даты, следующей за датой получения предоплаты.

Окончание выполнения работ: в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения работ.

Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Режим работы Подрядчика по заключаемому договору устанавливается: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Гарантия Подрядчика не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня приемки работ Заказчиком. Подрядчик в течение гарантийного срока эксплуатации устраняет дефекты по выполненным работам, допущенные по его вине, за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Подрядчик должен выполнять все мероприятия по охране труда и технике безопасности в течение всего периода выполнения работ. Также выполнять все работы в соответствии с нормативно-технической документацией, проектной документацией, (НТД), СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, включая, но не ограничиваясь: СП 28.13330.2012; ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; СНиП 12-03-2001.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Наличие опыта выполнения работ по строительству/реконструкции/капитальному/текущему ремонтам объектов капитального строительства, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 50 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 2 (два) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

- Требования к документации по ценообразованию

Сметная документация на выполнение работ должна быть составлена на базе цен ТЕР-2001 Чувашская Республика в редакции 2014 года с применением индекса пересчета в текущие цены на момент подготовки заявки. Локальный сметный расчет необходимо предоставить в составе заявки в отсканированном виде с подписью и печатью.

При условии соответствия заявок Участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости, в рублях без НДС.

Приложения: 1. Ведомость объемов работ.

Приложение №1

к Техническим требованиям

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт фасада, помещений, главного входа административного здания Батыревского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» по адресу:

ЧР, с. Батырево , пр. Ленина, д.22А

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО ВХОДА |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, | 100 м2 | 0,24 | ТЕР09-04-010-03 |  |
| 2 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 | ТЕР15-01-047-16 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,172 | ТЕРр57-2-3 |  |
| 4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,172 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,172 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 6 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 11,4 | ТЕР46-04-001-04 |  |
| 7 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,023 | ТЕРр68-12-4 |  |
| 8 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,092 | ТЕР27-03-008-02 |  |
| 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,092 | ТЕР27-04-001-01 |  |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,61 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 11 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,115 | ТЕРр66-2-2 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,61 | ТЕР01-02-061-02 |  |
| 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,61 | ТЕР01-02-005-01 |  |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,5 | ТССЦпг-01-01-01-043 |  |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | ТССЦпг-03-21-01-015 |  |
| Раздел 2. Устройство фундамента |  |  |  |  |  |
| 16 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0,25 | ТЕР46-03-007-02 |  |
| 17 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы (прим. Устройство буронабивных свай диаметром 400 мм) | 1 м3 свай | 0,76 | ТЕР05-01-075-02 |  |
| 18 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0,00176 | 204-0002 |  |
| 19 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,01515 | 204-0003 |  |
| 20 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,01734 | 204-0022 |  |
| 21 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм | т | 0,00176 | 204-0047 |  |
| 22 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т | 0,01515 | 204-0048 |  |
| 23 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм | т | 0,01734 | 204-0049 |  |
| 24 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0,76 | 401-0006 |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 25 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 9,44 | ТЕР08-02-003-01 |  |
| 26 | Кладка из кирпича: сводов и арок над проездами и проемами | 1 м3 кладки | 2,36 | ТЕР08-02-003-09 |  |
| 27 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,0258 | ТЕР08-02-007-01 |  |
| 28 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 | ТЕР07-01-021-01 |  |
| 29 | Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 2 | 403-0469 |  |
| Раздел 4. Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 | 0,24 | ТЕР09-04-010-03 |  |
| 31 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,11 | ТЕР15-01-047-16 |  |
| 32 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,37 | ТЕР15-02-016-03 |  |
| 33 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 | ТЕР15-04-007-01 |  |
| 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 | ТЕР15-01-019-05 |  |
| 35 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,175 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 36 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,175 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 37 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,175 | ТЕР11-01-004-03 |  |
| 38 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,175 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 39 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,175 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 40 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,175 | ТЕР11-01-047-01 |  |
| Раздел 5. Благоустройство (дренаж) |  |  |  |  |  |
| 41 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,048 | ТЕР27-04-001-01 |  |
| 42 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4,8 | 408-0122 |  |
| 43 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,048 | ТЕР27-04-001-04 |  |
| 44 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 4,8 | 408-0239 |  |
| 45 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,048 | ТЕР27-06-020-01 |  |
| 46 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -4,6368 | 410-0005 |  |
| 47 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 4,637 | 410-0007 |  |
| РЕМОНТ ФАСАДА |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт фасада |  |  |  |  |  |
| 48 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 | ТЕРр61-10-1 |  |
| 49 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,6252 | ТЕРр62-41-1 |  |
| 50 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 6,26324 | ТЕРр62-25-4 |  |
| 51 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 6,26324 | ТЕРр62-25-7 |  |
| 52 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,26324 | ТЕРр62-26-10 |  |
| 53 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | -0,336962 | ТССЦ-101-0485 |  |
| 54 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный | т | 0,336962 | ТССЦ-101-6523 |  |
| 55 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6,26324 | ТЕР08-07-001-02 |  |
| Раздел 7. Помещение обслуживания физлиц |  |  |  |  |  |
| 56 | ДЕМОНТАЖ Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 0,45 | ТЕР09-03-046-03 | (ЛДСП, стекло) |
| 57 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,15 | ТЕРм08-02-390-03 |  |
| 58 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1,8 | ТЕРм08-02-402-01 |  |
| 59 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк | 1000 м | 0,18 | ТССЦ-501-8605 |  |
| 60 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,39 | ТЕРм08-03-591-09 |  |
| 61 | Кабель-канал (короб) 50х100 мм | м | 15 | ТССЦ-509-1845 |  |
| 62 | Перегородка разделительная | м | 15 | Прайс лист |  |
| 63 | Заглушка 100*60 | шт | 5 | Прайс лист |  |
| 64 | Розетка силовая с заземлением белая | шт | 15 | Прайс лист |  |
| 65 | Розетка мозаик 1М комп 8 контактов кат 5 | шт | 24 | прайс лист |  |
| 66 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 | 100 м кабеля или провода | 2 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| 67 | Кабель LAN -5EUTUP-GN UTP, 4*2, кат 5е, | м. | 200 | Прайс-лист |  |
| 68 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт. | 5 | ТССЦ-503-0702 |  |
| Раздел 8. Цоколь |  |  |  |  |  |
| 69 | Демонтаж .Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,117 | ТЕР12-01-010-01 |  |
| 70 | ДЕМОНТАЖ Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм | 100 м деталей | 0,78 | ТЕР15-03-001-01 |  |
| 71 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 0,5382 | ТЕР15-01-090-04 |  |
| 72 | Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х140 мм | 100 шт. | 3,2292 | ТССЦ-101-5481 |  |
| 73 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | 0,16146 | ТССЦ-201-1136 |  |
| 74 | Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм | м2 | 56,511 | Прайс лист |  |
| 75 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,117 | ТЕР12-01-010-01 |  |
| 76 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,091494 | ТССЦ-101-1875 |  |
| 77 | Водоотлив оконный шириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 78 | ТССЦ-101-2411 |  |
| 78 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 8,58 | ТЕР15-01-070-01 |  |
| Раздел 9. Помещение 16 (гидроизоляция балкона) |  |  |  |  |  |
| 79 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,151 | ТЕРр57-2-3 |  |
| 80 | разборка Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,151 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 81 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,151 | ТЕР11-01-004-01 |  |
| 82 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,151 | ТЕР11-01-004-02 |  |
| 83 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,151 | ТЕР11-01-011-01 |  |
| 84 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,151 | ТЕР11-01-011-02 |  |
| 85 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см | 100 м2 покрытия | 0,151 | ТЕР11-01-047-01 |  |
| Раздел 10. Благоустройство (теплотрасса, водопровод, отмостка) |  |  |  |  |  |
| 86 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,025 | ТЕРр68-12-4 |  |
| 87 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,1 | ТЕР27-03-008-02 |  |
| 88 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,05 | ТЕР27-04-001-04 |  |
| 89 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 5,5 | 408-0239 |  |
| 90 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,05 | ТЕР27-06-020-01 |  |
| 91 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -4,83 | 410-0005 |  |
| 92 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 4,83 | 410-0007 |  |