ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

НА ПОСТАВКУ ОДНОФАЗНЫХ, ТРЕХФАЗНЫХ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИСУ, СВЯЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №0008-ТПИР ОТМ ИТ-2020-ЧЭСК)

г. Чебоксары

2020 год

- Наименование закупаемой продукции.

Однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные трансформаторного включения счетчики с возможностью подключения к ИСУ, связное оборудование (далее – Продукция).

- Покупатель.

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» (АО «Чувашская энергосбытовая компания»).

Местонахождение, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13А.

- Цели и задачи. Существующее положение.

3.1.	Закупаемая Продукция будет использоваться для деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» в целях исполнения требований Федерального закона №522 от 27.12.2018.

3.2.	Перечень закупаемой Продукции формируется на основе планируемого объема работ по точкам учета электрической энергии в зоне ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания», согласно требованиям Федерального закона №522 от 27.12.2018.

- Требования к закупаемой Продукции.

  - Вся поставляемая Продукция должна соответствовать требованиям действующего законодательства в области коммерческого учета электроэнергии для индивидуальных и общедомовых приборов учета согласно ПП РФ №442 от 04.05.2012 и отвечать характеристикам, приведенным в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

  - Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемой Продукции должны соответствовать требованиям настоящих Технических требований, а также Применимого права.

  - Поставляемый Продукция должна быть заводской сборки, новой, не бывшей в употреблении, пригодной для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременена правами третьих лиц.

  - Средства учета электрической энергии должны быть внесены в государственный реестр средств измерений.

  - Средства учета электроэнергии должны иметь на корпусе пломбу госповерителя и печать госповерителя в техническом паспорте. На момент поставки на склад Покупателя срок госповерки средств учета электроэнергии должен быть не более 1 (одного) квартала от данной даты.

  - Дата выпуска поставляемой Продукции должен быть не ранее 1 (одного) года с даты поставки Продукции на склад Покупателя.

  - Гарантийный срок закупаемой Продукции должен быть не меньше гарантийного срока на данный вид Продукции, предоставляемого производителем данной Продукции.

  - Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с законодательством РФ и соответствовать государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или иной нормативно-технической документации, принятыми для данного вида Продукции.

  - Технические характеристики Продукции должны соответствовать заявленным.

  - Продукция должна полностью соответствовать указанной маркировке и поставляться с приложением сертификатов (паспортов качества).

  - Продукция должна отгружаться в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемой Продукции. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции при перевозке и хранении от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя (производителя).

  - Продукция, тара и упаковка должны быть надлежащим образом промаркированы.

  - Тара, упаковка возврату не подлежит. Стоимость тары, упаковки должна быть включена в цену Продукции.

- Применяемые технологии и иные характеристики закупаемой Продукции.

  - Оборудование для создания ИСУ с технологией передачи данных по радиоканалу с максимальной дальностью действия не менее 1 км. в условиях плотной городской застройки (далее LPWAN) или с использованием LTE CAT-NB.

Оборудование для создания ИСУ должно включать однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии, приемо-передающее оборудование для информационного обмена со счетчиками по радиоканалу (в случае применения технологии LPWAN) и информационного обмена с системой АИИС КУЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» на базе программного комплекса «Телескоп+». Допускается использование в приборах учета технологий LoRaWAN, LPWAN-XNB, LPWAN-NB-Fi или аналогичных по техническим возможностям, либо LTE CAT-NB. Технология не должна требовать установки в каждом МКД дополнительного оборудования ИСУ, кроме счетчиков электроэнергии.

  - Оборудование для создания ИСУ с технологией передачи данных с дальностью действия в пределах одного МКД (далее – масштаб МКД) или с использованием LTE CAT-NB.

Оборудование должно включать однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии, приемо-передающее оборудование для информационного обмена со счетчиками в пределах одного МКД городской застройки и информационного обмена с системой АИИС КУЭ АО «Чувашская энергосбытовая компания» на базе программного комплекса «Телескоп+». Допускается использование в приборах учета технологий передачи данных по радиоканалу (Wi-Fi, ZigBee, RF, или аналогичных по возможностям), передачи данных по силовой линии (PLC или аналогичных по возможностям), гибридных технологий типа PLC/RF и/или LTE CAT-NB.

  - Однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии со встроенными модулями передачи данных по технологии NB IoT/ LTE CAT-NB.

  - Однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии со встроенными модулями передачи данных по технологии GPRS/ LTE CAT-NB.

  - Однофазные и трехфазные счетчики электрической энергии с передачей данных по RS-485 и/или LTE CAT-NB.

  - В Приложении 3 приведена таблица с указанием ориентировочного количества Продукции. При заполнении таблицы Приложения №2 по связному оборудованию, участник детализирует состав комплектов, включая связное оборудование, конвертеры, модемы, шкафы, антенны и др. с указанием стоимости как всего комплекта, так и отдельных его составляющих (если комплект состоит из нескольких элементов).

При определении состава комплекта связного оборудования на один дом по п. 5.2 учитывать типовой МКД, включающий в себя 2 ввода, 5 подьездов и 5 этажей.

При использовании радиоканала по п 5.2 необходимо включение дополнительного связного оборудования в МКД (усилители сигнала, повторители, шлюзы и т.п.) в состав комплекта на один МКД в количестве 2 штук без отдельных шкафов.

При использовании технологии RS-485 или PLC или RF или гибридной технологии PLC/RF/RS485 по п. 5.2, необходимо включение в состав комплекта связного оборудования устройства сбора и передачи данных (УСПД), производящего сбор данных со счетчиков в автоматическом режиме и сохраняющего данные в энергонезависимой памяти. Набор сохраняемых параметров и глубина хранения должны соответствовать требованиям к техническим характеристикам коммуникационного оборудования. УСПД должно быть внесено в государственный реестр средств измерений и совместимость работы со счетчиками, предлагаемыми к поставке.

  - Вся закупаемая Продукция должна быть совместима с программным обеспечением основных разработчиков программного обеспечения, в том числе программные комплексы «Телескоп+», «Пирамида 2.0» и другие.

  - Для целей унификации программных платформ целесообразна совместимость закупаемой Продукции со смежными и/или вышестоящими «облачными» платформами информационного взаимодействия.

  - На Продукции должны быть нанесены логотипы согласно п.3 в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Сроки и условия поставки Продукции.

  - Срок поставки Продукции: с момента подписания Договора до выбора цены Договора либо до 15.12.2020, что наступит раньше.

  - Поставка Продукции осуществляется партиями на основании Спецификаций.

Покупатель имеет право направлять Поставщику предварительную заявку на поставку Продукции путем передачи Поставщику (уполномоченному лицу Поставщика) по факсу или электронной почте. В таком случае Спецификация на поставку продукции должна быть согласована и подписана Сторонами не позднее даты отгрузки Продукции.

  - Поставка Продукции со склада Поставщика осуществляется транспортом Поставщика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента согласования Сторонами Спецификации на партию Продукции. Сроки поставки Продукции указываются в Спецификации. Допускается досрочная поставка Продукции.

В случае, если заводом-производителем технически сложная продукция производится под конкретные технические требования Покупателя (под заказ) и отсутствует в наличии, допускается по согласованию с Покупателем увеличение сроков поставки Продукции, но не более 28 (двадцати восьми) календарных дней. В таком случае Поставщик должен согласовать с Покупателем в письменной форме сроки поставки Продукции.

  - Погрузка, доставка, выгрузка Продукции должны быть произведены до места складирования Покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 13А, силами и за счет Поставщика с согласованием времени с Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя).

  - По согласованию с Покупателем возможна поставка Продукции самовывозом со склада Поставщика или со склада в г.Чебоксары транспортной компании, которой осуществляется отправка Продукции.

  - Продукция поставляется в комплектности в соответствии с техническим паспортом изделия.

  - На каждую партию Продукции, подлежащую отгрузке, Поставщиком предоставляются: счета-фактуры, счета, товарные накладные унифицированной формы, технические паспорта (при наличии), копии сертификатов.

  - Датой поставки Продукции считается дата подписания товарной накладной унифицированной формы.

  - При наступлении гарантийного случая Поставщик осуществляет обмен неисправной Продукции в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней. Возврат данной Продукции Поставщику для обмена осуществляется за счет Поставщика.

  - В случае невозможности поставки такой же Продукции, по согласованию с Покупателем допускается поставка Продукции, имеющей характеристики не хуже Продукции, подлежащей обмену.

- Требования к участнику.

  - Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

  - Требования к опыту выполнения аналогичных договоров.

Участник в составе заявки должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, по установленной в Закупочной документации форме.

Аналогичными признаются договоры на поставку средств учета электрической энергии и коммуникационного оборудования, в т.ч. в составе комплексной поставки продукции. В данном случае необходимо выделить из стоимости комплексной поставки продукции стоимость поставленных средств учета/коммуникационного оборудования (указать «в т.ч. средств учета и коммуникационного оборудования…).

  - Требования к наличию кадровых ресурсов.

Не требуется.

  - Требования к наличию материально-технических ресурсов.

Не требуется.

  - Дополнительные требования.

Участник в своем предложении должен указать производителя и страну производства предлагаемой Продукции. В случае, если Участник не является производителем предлагаемой Продукции, он должен включить в состав своей заявки документы от производителя Продукции, подтверждающие его полномочия на поставку. Наличие дилерского или дистрибьюторского договора с производителем подтверждается копиями договоров или сертификатов.

- Требования к документации по ценообразованию.

  - Техническое предложение участника должно включать перечень продукции с указанием их характеристик по форме Приложения № 2 к Техническим требованиям, а также коммерческое предложение по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

  - Единичные расценки Продукции указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом всех затрат участника, включая транспортные расходы и риски, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иных расходов, связанных с осуществлением поставки.

Итоговая стоимость Продукции в коммерческом предложении должна быть указана без НДС и с учетом НДС в размере 20%.

В случае если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена договора снижается на сумму НДС без изменения предусмотренного договором объема оказанных услуг.

  - Ориентировочное количество Продукции, указанное в Приложении № 3 к Техническим требованиям, служит только для оценки и сопоставления предложений участников закупки.

При условии соответствия заявок участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости Продукции в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

  - В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок на Продукцию фиксируется в договоре на весь срок его действия.

Индексация цены договора не допускается.

- Приложения.

9.1.	Приложение 1. Требования к закупаемой продукции.

9.2.	Приложение 2. Перечень и характеристики продукции (ФОРМА)

9.3.	Приложение 3. Ориентировочное количество закупаемой продукции.