ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И КОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»,

ЛОТ №0002-ПРО-ПРО ДЭК-2020-ЧЭСК

г.Чебоксары

2019 год

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку средств учета электроэнергии

и коммуникационного оборудования, ЛОТ №0002-ПРО-ПРО ДЭК-2020-ЧЭСК

- Наименование закупаемой продукции.

Поставка средств учета электроэнергии и коммуникационного оборудования.

- Покупатель.

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» (АО «Чувашская энергосбытовая компания»).

Местонахождение, юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 13А.

- Цели и задачи. Существующее положение.

3.1.	Закупаемые средства учета электрической энергии и коммуникационное оборудование (далее – Продукция) будут использоваться для коммерческой деятельности
АО «Чувашская энергосбытовая компания» в целях ее дальнейшей реализации в рамках исполнения доходных договоров.

3.2.	Перечень закупаемой Продукции формируется на основе спроса потребителей и утверждается Прейскурантом АО «Чувашская энергосбытовая компания».

- Требования к закупаемой Продукции.

  - Вся поставляемая Продукция должна быть представлена в ассортименте и отвечать характеристикам, приведенным в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

Поставка аналогичной Продукции других производителей, отличной от указанной в Приложении № 1 не допускается.

  - Поставщик гарантирует, что Продукция не заложена, не находится под арестом и свободна от притязаний третьих лиц.

  - Поставляемая Продукция должна быть заводской сборки, новой, не восстановленной и ранее не использованной. Дата выпуска поставляемой Продукции должна быть не ранее 1 (одного) года с даты поставки Продукции на склад Покупателя.

  - Средства учета электрической энергии и измерительные трансформаторы тока должны быть внесены в государственный реестр средств измерений.

  - Средства учета электроэнергии должны иметь на корпусе пломбу госповерителя и печать госповерителя в техническом паспорте. На момент поставки на склад Покупателя срок госповерки средств учета электроэнергии должен быть не более 1 (одного) квартала от данной даты.

  - Гарантийный срок закупаемой Продукции должен быть не меньше гарантийного срока на данный вид Продукции, предоставляемого производителем данной Продукции.

  - Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с законодательством РФ и соответствовать обязательным для данного вида Продукции требованиям, устанавливаемым ГОСТами, ОСТами, техническими регламентами таможенного союза, ТУ и иными нормативными документами.

  - Продукция должна полностью соответствовать указанной маркировке и поставляться с приложением сертификатов (паспортов качества).

  - Продукция должна отгружаться в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемой Продукции. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции при перевозке и хранении от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя (производителя).

  - Продукция, тара и упаковка должны быть надлежащим образом промаркированы.

  - Тара, упаковка возврату не подлежит. Стоимость тары, упаковки должна быть включена в цену Продукции.

- Сроки и условия поставки Продукции.

  - Срок поставки Продукции: с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

  - Поставка Продукции осуществляется партиями на основании Спецификаций.

Покупатель имеет право направлять Поставщику предварительную заявку на поставку Продукции путем передачи Поставщику (уполномоченному лицу Поставщика) по факсу или электронной почте. В таком случае Спецификация на поставку продукции должна быть согласована и подписана Сторонами не позднее даты отгрузки Продукции.

  - Поставка Продукции со склада Поставщика осуществляется транспортом Поставщика не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента согласования Сторонами Спецификации на партию Продукции. Сроки поставки Продукции указываются в Спецификации. Допускается досрочная поставка Продукции.

В случае, если заводом-производителем технически сложная продукция производится под конкретные технические требования Покупателя (под заказ) и отсутствует в наличии, допускается по согласованию с Покупателем увеличение сроков поставки Продукции, но не более 28 (двадцати восьми) календарных дней. В таком случае Поставщик должен согласовать с Покупателем в письменной форме сроки поставки Продукции.

  - Погрузка, доставка, выгрузка Продукции должны быть произведены до места складирования Покупателя по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 13А, силами и за счет Поставщика с согласованием времени с Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя).

  - По согласованию с Покупателем возможна поставка Продукции самовывозом со склада Поставщика или со склада транспортной компании, которой осуществляется отправка Продукции.

  - Продукция поставляется в комплектности в соответствии с техническим паспортом изделия.

  - На каждую партию Продукции, подлежащую отгрузке, Поставщиком предоставляются: счета-фактуры, счета, товарные накладные унифицированной формы, технические паспорта (при наличии), копии сертификатов.

  - Датой поставки Продукции считается дата подписания товарной накладной унифицированной формы.

  - При наступлении гарантийного случая Поставщик осуществляет обмен неисправной Продукции в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней. Возврат данной Продукции Поставщику для обмена осуществляется за счет Поставщика.

  - В случае невозможности поставки такой же Продукции, по согласованию с Покупателем допускается поставка Продукции, имеющей характеристики не хуже Продукции, подлежащей обмену.

- Требования к участнику.

  - Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

  - Требования к опыту выполнения аналогичных договоров.

Участник в составе заявки должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, по установленной в Закупочной документации форме.

Аналогичными признаются договоры на поставку средств учета электрической энергии и коммуникационного оборудования, в т.ч. в составе комплексной поставки продукции. В данном случае необходимо выделить из стоимости комплексной поставки продукции стоимость поставленных средств учета/коммуникационного оборудования (указать «в т.ч. средств учета и коммуникационного оборудования…).

  - Требования к наличию кадровых ресурсов.

Не требуется.

  - Требования к наличию материально-технических ресурсов.

Не требуется.

  - Дополнительные требования.

Участник в своем предложении должен указать производителя и страну производства предлагаемой Продукции.

- Требования к документации по ценообразованию.

  - Техническое предложение участника должно включать перечень продукции с указанием их характеристик по форме Приложения № 2 к Техническим требованиям, а также коммерческое предложение по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

  - Единичные расценки Продукции указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом всех затрат участника, включая транспортные расходы и риски, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иных расходов, связанных с осуществлением поставки.

Итоговая стоимость Продукции в коммерческом предложении должна быть указана без НДС и с учетом НДС в размере 20% (если НДС предусмотрено налоговым законодательством) или должно быть указание на то, что НДС не облагается.

В случае если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена договора снижается на сумму НДС без изменения предусмотренного договором объема оказанных услуг.

  - Ориентировочное количество Продукции, указанное в Приложении № 1, служит только для оценки и сопоставления предложений участников закупки.

При условии соответствия заявок участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости Продукции в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

  - В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок на Продукцию фиксируется в договоре на весь срок его действия.

Индексация цены договора не допускается.

- Приложения.

8.1.	Требования к закупаемой продукции.

8.2.	Перечень и характеристики продукции (ФОРМА).

| Приложение №1 к Техническим требованиям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на поставку средств учета электроэнергии |  |  |  |  |  |
| и коммуникационного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Требования к закупаемой продукции |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование поставляемой продукции | Производитель, страна производства | Технические характеристики | Ед. изм. | Ориенти-ровочное количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения: |  |  |  |  |
| 1.1. | Меркурий 201.5 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 120 |
| 1.2. | CE101-R5.1 145 М6 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 200 |
| 1.3. | CE101-S6 145 М6 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - в щиток | шт. | 400 |
| 1.4. | Пластина АВЛГ 537.00.20-01 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Планка переходная для Меркурий 201.5; Длина - 15,5 см, ширина - 16,5 см; | шт. | 120 |
|  | 2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения: |  |  |  |  |
| 2.1. | Меркурий 230 АМ-01 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 5 |
| 2.2. | Меркурий 230 АМ-02 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 5 |
| 2.3. | Меркурий 230 АМ-03 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной энергии - 0,5S; Электромеханическое отсчетное устройство | шт. | 10 |
| 2.4. | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р32 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 1(7,5)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 15 |
| 2.5. | ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32 | АО «Концерн Энергомера» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной энергии - 1,0; Устройство отображения - электромеханическое ОУ; Межповерочный интервал - 16 лет; Способ монтажа - универсальный (DIN-рейка, в щиток) | шт. | 15 |
|  | 3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Меркурий 230 AR-01 R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 1 |
| 3.2. | Меркурий 230 AR-03 R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485 | шт. | 1 |
| 3.3. | Меркурий 230 АRT-02 С(R)N | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 1 |
| 3.4. | Меркурий 230 АRT-03 С(R)N | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - CAN или RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 1 |
| 3.5. | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*57,7/100 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 1 |
| 3.6. | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 2 |
| 3.7. | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 10(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 2 |
| 3.8. | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(7,5)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - RS485, IrDA; Дополнительно - внутренний тарификатор, профиль мощности | шт. | 10 |
| 3.9. | Меркурий 234 ART-01 PO | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор, встроенное реле отключения нагрузки | шт. | 10 |
| 3.10. | ПСЧ-4ТМ.05МД.23 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - однонаправленные | шт. | 1 |
| 3.11. | ПСЧ-4ТМ.05МК.22 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - однонаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 1 |
|  | 4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения: |  |  |  |  |
| 4.1. | Меркурий 234 ART2-03 P | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - внутренний тарификатор | шт. | 10 |
| 4.2. | Mеркурий 234 ARTM-01 POB.R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, 2хRS485; Дополнительно - внутренний тарификатор; корпус со сменным модулем, встроенное реле отключения нагрузки | шт. | 10 |
| 4.3. | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, 2хRS485; Дополнительно - внутренний тарификатор; корпус со сменным модулем | шт. | 10 |
| 4.4. | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(80)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - DIN-рейка; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 1 |
| 4.5. | ПСЧ-4ТМ.05МК.21 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Непосредственного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 и оптический интерфейс; Способ монтажа - в щите; Резервный блок питания - нет; Дополнительно - двунаправленные; возможность установки дополнительных интерфейсных модулей | шт. | 1 |
| 4.6. | СЭТ-4ТМ.03М.08 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*(120-230)/(208-400) В; Трансформаторного включения, номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - RS-485 2 шт., оптический интерфейс; Резервный блок питания - есть; Дополнительно - двунаправленные | шт. | 1 |
|  | 5. Однофазные счетчики электрической энергии многотарифные, многофункциональные: |  |  |  |  |
| 5.1. | Меркурий 206 RN | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10 |
| 5.2. | Меркурий 206 PRSNO | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - профиль мощности, реле отключения нагрузки, внутреннее питание интерфейса RS-485; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 10 |
| 5.3. | Меркурий 203.2Т RBO | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт и RS485; Дополнительно - профиль мощности, встроенное реле отключения нагрузки, внутреннее питание интерфейса RS-485 | шт. | 20 |
|  | 6. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС: |  |  |  |  |
| 6.1. | Меркурий 203.2Т LBO | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 230 В; Номинальный ток - 5(60)А; Класс точности измерения активной/ реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, PLCII; Дополнительно - профиль мощности, встроенное реле отключения нагрузки, подсветка ЖКИ | шт. | 20 |
| 6.2. | Mеркурий 234 ARTM-02 PОB.L2 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(100)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 1,0/2,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II; Дополнительно - подсветка ЖКИ, встроенное реле отключения нагрузки | шт. | 10 |
| 6.3. | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.L2 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Номинальное напряжение - 3*230/400 В; Номинальный ток - 5(10)А; Класс точности измерения активной/реактивной энергии - 0,5S/1,0; Цифровой интерфейс связи - оптопорт, RS485, PLC-II Дополнительно - подсветка ЖКИ | шт. | 10 |
|  | 7. Коммуникационное оборудование: |  |  |  |  |
| 7.1. | iRDA адаптер ACT-IR220L | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | интерфейсы: IrDA <-> RS232 | шт. | 1 |
| 7.2. | Концентратор однофазный Меркурий 225.21 | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | Тип прошивки - PLC-II; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 230 ± 10% В; Максимальное количество подключаемых электросчётчиков - 1024 | шт. | 3 |
| 7.3. | УСПД Меркурий 250.22GRL | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | GSM/GPRS - 1; Eternet - 1; Подключение внешних устройств - PLC-II; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 3*230 В | шт. | 2 |
| 7.4. | УСПД Меркурий 250.GR.4R | ООО «НПК «Инкотекс» (Россия) | GSM/GPRS - 1; Eternet - 1; Подключение внешних устройств - RS-485, до 4 каналов по 250 счётчиков; Количество каналов учёта (приёмных фаз) - 1; Последовательные интерфейсы - USB, RS485; Напряжение питания - 3*230 В | шт. | 2 |
| 7.5. | Коммуникатор С-1.02 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Напряжение питания - от 80 до 276 В переменного тока; | шт. | 1 |
| 7.6. | Коммуникатор С-1.02.01 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Напряжение питания - от 6 до 18 В постоянного тока; Для встраивания в электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05МК | шт. | 1 |
| 7.7. | Устройство сопряжения оптическое УСО-2 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: оптопорт <-> USB; Питание - от последовательного порта компьютера или от порта USB | шт. | 1 |
| 7.8. | Модем PLC M-2.01 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: PLC <-> RS-485; Напряжение питания - от 85 до 265 В; Количество счетчиков электроэнергии, подключаемых по RS-485 - до 256, в зависимости от характеристик подключаемых приборов; Способ монтажа - DIN-рейка | шт. | 1 |
| 7.9. | Преобразователь интерфейсов ПИ-2 | АО «ННПО им.М.В.Фрунзе» (Россия) | Интерфейсы: USB (2.0) <-> RS-422/RS-485; Напряжение питания - питание по интерфейсу USB | шт. | 1 |
| 7.10. | GSM/GPRS-модем iRZ ATM21.B | ООО "Радиофид Системы" (Россия) | Технологии передачи данных: GPRS, CSD, SMS, USSD; Диапазон рабочих частот 850/900/1800/1900 МГц; Характеристики аппаратной части: 2 SIM-карты, micro-USB для настройки и протоколирования работы модема, 2 последовательных интерфейса (RS232 и RS485); Встроенный блок питания ~220В, напряжение питания AC от 90 до 264 В, частота напряжения питания 50/60 Гц; Физические характеристики: пластиковый корпус с креплением на DIN-рейку, габаритные размеры корпуса (без учета разъемов) - не более 91x71x59 (ДxШxВ), (±1мм), габаритные размеры устройства (с учетом разъемов) - не более 102x71x59 (ДxШxВ), (±1мм), вес изделия - не более 150 гр.; Диапазон рабочих температур: от –40°С до +70°С; Диапазон температур хранения: от –40°С до +85°С; Разъёмы и интерфейсы: 10-контактный разрывной коннектор (интерфейс RS485, 1 GPO, 3 GPIO, питание модема 7-40 В), разъем DB9-F (интерфейс RS232), разъем Micro-USB (интерфейс USB 2.0), разъем SMA-F для подключения GSM-антенны, винтовой клеммный коннектор (питание модема ~220В/50Гц) | шт. | 5 |
| 7.11. | Антенна mini GSM SMA | ООО "Радиофид Системы" (Россия) | Рабочий диапазон 872-960/1710-1885 МГц; Размер (высота) 115 мм; Рабочий температурный диапазон -40 .. +85°C; Тип разъема SMA(m); Длина кабеля 2 м; Магнитная база 50 мм; Ветровая нагрузка 200 км/ч | шт. | 5 |
| 7.12. | GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R4 (R) | АО "Телеофис" (Россия) | Поддерживаемые стандарты связи CSD, GPRS, SMS; Диапазоны частот GSM: 900/1800МГц; Количество SIM-карт - 2; Тип основного интерфейса RS-485; Скорость передачи данных по RS-485 1200-115200 бит/сек; Тип дополнительного интерфейса USB 2.0, разъём mini-USB тип B (х1); Напряжение питания переменное 85..265В; Диапазон рабочих температур -40...+70°C; Вход типа «АЦП» (настраиваемый как «сухой контакт») - 1; Выход типа «открытый коллектор» - 1; Выход 12 В для питания внешних устройств - 1; Выход 7,5 В для питания внешних устройств - 1 | шт. | 5 |
| 7.13. | 3G-антенна TELEOFIS RC30 SMA, магнит, 5 dB, 2м кабель | АО "Телеофис" (Россия) | Диапазон рабочих частот: 900/1800/2100 МГц; Усиление 5 dB; Сопротивление 50 Ом; Тип антенного разъёма SMA; Длина кабеля 2 м; Магнитная база 50 мм | шт. | 5 |
|  | 8. Измерительные трансформаторы тока: |  |  | шт. |  |
| 8.1. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 30/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 30 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6 |
| 8.2. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 40/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 40 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6 |
| 8.3. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 50/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 50 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 30 |
| 8.4. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 75/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 75 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 51 |
| 8.5. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 100/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 100 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 60 |
| 8.6. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 150/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 150 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Опорный, первичная обмотка - алюминиевая шина; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 51 |
| 8.7. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 200/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 200 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 51 |
| 8.8. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 250/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 250 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6 |
| 8.9. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 300/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 300 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 18 |
| 8.10. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 400/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 400 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 12 |
| 8.11. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 600 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 12 |
| 8.12. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 800/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 800 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6 |
| 8.13. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1000/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 1000 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6 |
| 8.14. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1500/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 1500 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6 |
| 8.15. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 2000/5, кл.0,5, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 2000 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 6 |
| 8.16. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5S, 5ВА | ФГУ «ИК-1» (Россия) | Номинальное напряжение - 660 В; Номинальный первичный ток - 600 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Номинальная вторичная полная мощность - 5 ВА; Класс точности - 0,5S; Корпус - самозатухающий пластик; Шинный; Межповерочный интервал - 8 лет | шт. | 3 |
| Поставка аналогичной Продукции других производителей, отличной от указанной в таблице, не допускается. |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение №2 к Техническим требованиям на поставку средств учета электроэнергии и коммуникационного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и характеристики продукции |  |  |  |  |  |
| ФОРМА |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование поставляемой продукции | Тип, марка, артикул | Производитель, страна производства | Технические характеристики 1 | Ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения: |  |  |  |  |
| 1.1. | Меркурий 201.5 |  |  |  | шт. |
| 1.2. | CE101-R5.1 145 М6 |  |  |  | шт. |
| 1.3. | CE101-S6 145 М6 |  |  |  | шт. |
| 1.4. | Пластина АВЛГ 537.00.20-01 |  |  |  | шт. |
|  | 2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения: |  |  |  |  |
| 2.1. | Меркурий 230 АМ-01 |  |  |  | шт. |
| 2.2. | Меркурий 230 АМ-02 |  |  |  | шт. |
| 2.3. | Меркурий 230 АМ-03 |  |  |  | шт. |
| 2.4. | ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. М7 Р32 |  |  |  | шт. |
| 2.5. | ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32 |  |  |  | шт. |
|  | 3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Меркурий 230 AR-01 R |  |  |  | шт. |
| 3.2. | Меркурий 230 AR-03 R |  |  |  | шт. |
| 3.3. | Меркурий 230 АRT-02 С(R)N |  |  |  | шт. |
| 3.4. | Меркурий 230 АRT-03 С(R)N |  |  |  | шт. |
| 3.5. | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN |  |  |  | шт. |
| 3.6. | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN |  |  |  | шт. |
| 3.7. | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN |  |  |  | шт. |
| 3.8. | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN |  |  |  | шт. |
| 3.9. | Меркурий 234 ART-01 PO |  |  |  | шт. |
| 3.10. | ПСЧ-4ТМ.05МД.23 |  |  |  | шт. |
| 3.11. | ПСЧ-4ТМ.05МК.22 |  |  |  | шт. |
|  | 4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения: |  |  |  |  |
| 4.1. | Меркурий 234 ART2-03 P |  |  |  | шт. |
| 4.2. | Mеркурий 234 ARTM-01 POB.R |  |  |  | шт. |
| 4.3. | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.R |  |  |  | шт. |
| 4.4. | ПСЧ-4ТМ.05МД.21 |  |  |  | шт. |
| 4.5. | ПСЧ-4ТМ.05МК.21 |  |  |  | шт. |
| 4.6. | СЭТ-4ТМ.03М.08 |  |  |  | шт. |
|  | 5. Однофазные счетчики электрической энергии многотарифные, многофункциональные: |  |  |  |  |
| 5.1. | Меркурий 206 RN |  |  |  | шт. |
| 5.2. | Меркурий 206 PRSNO |  |  |  | шт. |
| 5.3. | Меркурий 203.2Т RBO |  |  |  | шт. |
|  | 6. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС: |  |  |  |  |
| 6.1. | Меркурий 203.2Т LBO |  |  |  | шт. |
| 6.2. | Mеркурий 234 ARTM-02 PОB.L2 |  |  |  | шт. |
| 6.3. | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.L2 |  |  |  | шт. |
|  | 7. Коммуникационное оборудование: |  |  |  |  |
| 7.1. | iRDA адаптер ACT-IR220L |  |  |  | шт. |
| 7.2. | Концентратор однофазный Меркурий 225.21 |  |  |  | шт. |
| 7.3. | УСПД Меркурий 250.22GRL |  |  |  | шт. |
| 7.4. | УСПД Меркурий 250.GR.4R |  |  |  | шт. |
| 7.5. | Коммуникатор С-1.02 |  |  |  | шт. |
| 7.6. | Коммуникатор С-1.02.01 |  |  |  | шт. |
| 7.7. | Устройство сопряжения оптические УСО-2 |  |  |  | шт. |
| 7.8. | Модем PLC M-2.01 |  |  |  | шт. |
| 7.9. | Преобразователь интерфейсов ПИ-2 |  |  |  | шт. |
| 7.10. | GSM/GPRS-модем iRZ ATM21.B |  |  |  | шт. |
| 7.11. | Антенна mini GSM SMA |  |  |  | шт. |
| 7.12. | GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R4 (R) |  |  |  | шт. |
| 7.13. | 3G-антенна TELEOFIS RC30 SMA, магнит, 5 dB, 2м кабель |  |  |  | шт. |
|  | 8. Измерительные трансформаторы тока: |  |  |  |  |
| 8.1. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 30/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.2. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 40/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.3. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 50/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.4. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 75/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.5. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 100/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.6. | Трансформатор тока Т-0,66 У3, 150/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.7. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 200/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.8. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 250/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.9. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 300/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.10. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 400/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.11. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.12. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 800/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.13. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1000/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.14. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 1500/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.15. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 2000/5, кл.0,5, 5ВА |  |  |  | шт. |
| 8.16. | Трансформатор тока ТШП М-0,66 У3, 600/5, кл.0,5S, 5ВА |  |  |  | шт. |
|  | Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Технические характеристики должны быть указаны в соответствии с требованиями к характеристикам, приведенным в Приложении №1 к Техническим требованиям. |  |  |  |  |
|  | Срок отсрочки платежа за поставляемую продукцию - ____________ дней. |  |  |  |  |
|  | Руководитель организации_______________________/ _________________ / |  |  |  |  |