ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  СЕРВЕРНОГО, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №4-ТПиР-2017-ЧЭСК)

г.Чебоксары

2017 год

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Приобретение серверного, сетевого оборудования для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Продукция) (лот 4-ТПиР-2017-ЧЭСК). Наименование, ассортимент, количество поставляемой Продукции указаны в Спецификации к настоящим Техническим Требованиям.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее – Покупатель), юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.13А.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение информационных систем АО "Чувашская энергосбытовая компания" серверным и сетевым оборудованием для обеспечения производственной деятельности Общества

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - В настоящее время в обществе используется система хранения данных (СХД) HP MSA 2040 DC SAN с оптическим коммутатором HP SN3000B, а так же внешние дисковые полки HP D2700 Disk Enclosure и HP MSA 2040 LFF Disk Enclosure.

  - В качестве активного сетевого оборудования используется коммутационное оборудование Cisco SG-300-52, Cisco 3750x-24ts.

  - В качестве активного сетевого оборудования используются маршрутизаторы Cisco 1941W-A/K9,  Cisco 2921 , Cisco 3925/k9, Cisco 3825, Cisco 881 w-e-k9, Cisco 871

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Состав и объем закупаемой продукции должен соответствовать спецификации/

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

  - Технические характеристики Продукции должны соответствовать заявленным.

  - Качество поставляемой Продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

  - На поставляемую по договору Продукцию устанавливается гарантийный срок не менее указанного в спецификации, а в случае, если производителем  продукции (заводом – изготовителем) установлен гарантийный срок более указанного в спецификации, на поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока, указанного производителем (заводом – изготовителем).

  - Продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

  - Ассортимент, комплектация,  количество поставляемой Продукции и сроки поставки могут изменяться (уточняться) только по соглашению сторон при условии, что изменения не повлекут ухудшения технических характеристик и качества закупаемой продукции.

  - Согласование возможно путем подписания дополнительного соглашения или обмена письмами, подписанными уполномоченными лицами.

  - Затраты по доставке Продукции на склад Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А  несет Поставщик.

  - Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Продукции в соответствии с нормативными документами на данный вид Продукции.

  - В случае предложения аналога спецификации продукции п.1, п.2, п.3, п4, п5 Участник должен предоставить официальное письмо от производителя на русском языке о полной совместимости и возможности использования предлагаемого оборудования с существующим оборудованием указанным в разделе 4. При этом, Поставщик обязан провести работы по интеграции и настройке аналогичного оборудования в инфраструктуру Заказчика без дополнительной оплаты.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

  - Сервер.

Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

Процессор:

- архитектура – x64 с поддержкой технологий:

  - аппаратной виртуализации ресурсов;

  - автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по мощности, температуре и току;

  - встроенный комплекс средств управления и обеспечения безопасности, предназначенный для решения задач в области информационной безопасности;

  - при интенсивном использовании памяти обеспечивает ускорение работы виртуализированных приложений;

- количество поддерживаемых процессоров – не менее двух (2);

- количество установленных процессоров – не менее двух (2);

- характеристики процессора:

  - тактовая частота – не менее 2,6 ГГц;

  - максимальная частота в режиме увеличения тактовой частоты – не менее 3,5 ГГц;

  - количество ядер – не менее 14;

  - количество потоков – не менее 28;

  - размер интеллектуальной кэш-памяти – не менее 35 МБ;

  - пропускная способность шины процессора - не менее 9.6 GT/s;

  - максимальная расчетная мощность – не более 135 Вт;

  - поддержка расширения набора команд AVX 2.0.

Оперативная память:

- поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок;

- поддержка горячего резервирования модулей памяти;

- общее количество слотов DIMM – не менее 24;

- максимальный объем – не менее 1536 ГБ;

- объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 256 ГБ модулями памяти не хуже DDR4 2400MHz ECC CL17 1.2V Dual Rank Load Reduced DIMM;

- количество свободных слотов DIMM в сервере должно остаться не менее 16 (шестнадцати).

Контроллер внутренней подсистемы хранения данных:

- встроенный контроллер не занимающий слотов расширения сервера;

- серверный интерфейс – не хуже x4 PCIe 2.0

- дисковые интерфейсы – не хуже 6 Гбит/с. SATA (Serial ATA);

- коннекторы – не менее двух x4, не менее двух x1;

- поддерживаемое количество логических дисков – до 8 (восьми);

- поддерживаемое количество дисков – до 10 (десяти);

- поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10, 5;

Контроллер подсистемы хранения данных:

- формат исполнения – мезонин;

- серверный интерфейс – не хуже x8 PCIe 3.0;

- дисковые интерфейсы – 8 портов не хуже 12 Гбит/с. SAS совместимость без каких-либо ограничений с 6 Гбит/с SATA;

- коннекторы – не менее двух внутренних 4X Mini-SAS;

- объем кэш-памяти не менее чем 2 ГБ и пропускной способностью не хуже 14,9 Gb/c с защитой данных по технологии flash;

- поддерживаемое количество логических дисков – до 64;

- поддерживаемое количество физических дисков – до 26;

- поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, RAID 1ADM/10ADM (Advanced Data Mirroring или аналогичной);

- поддержка перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online);

- поддержка Read ahead/Write-back кэширования;

- поддержка ленточных драйвов с интерфейсом SAS.

Внутренняя подсистема хранения данных:

- возможность установки до 8 дисков SAS/SATA/SSD малого форм-фактора (2,5” SFF) c «горячей» заменой;

- в комплекте поставки должно быть не менее 8 (восьми) жестких дисков не хуже чем 12G SAS с возможностью горячей замены, емкостью не менее 300 ГБ и скоростью вращения шпинделя не менее 10000 об./мин.;

Тип и количество слотов расширения PCI-Express:

- не менее чем 6 (шесть) слотов расширения PCIe 3.0;

- не менее 2 (двух) из этих слотов расширения не хуже, чем PCIe 3.0 x16;

Тип и количество и портов:

- графические порты – не менее 1 (одного) на задней панели;

- слот для Micro SD-карт – не менее 1 (внутренний);

- порты стандарта USB 3.0 – не менее 2;

- порт удалённого управления 1 Гбит/с. (RJ-45) – не менее 1 (одного).

Интегрированный сетевой адаптер Ethernet:

- сетевой адаптер не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);

- количество портов – не менее 4;

- интерфейсы портов – не хуже 1000Base-TX;

- тип порта – RJ-45.

Хост-адаптер шины для подключения к СХД (HBA FC):

- количество портов – не менее 2 (двух);

- интерфейсы портов – Fibre Channel (FC);

- серверный интерфейс – не хуже PCIe 3.0;

- тип порта – LC-LC.

- Тип приемо-передающего устройства (трансивера) - SFP+

- Скорость передачи данных: не менее 16 Gbit/c

- Производительность не ниже 1,2 млн операций в секунду (IOPS)

Графический контроллер:

- графический контроллер не должен занимать слотов расширения сервера (интегрированный);

- поддерживаемые разрешения – не хуже 1280x1024 (32 бит) и 1920x1200 (16 бит).

Блоки питания:

- поддержка резервирования по схеме N+1;

- поддержка режима «горячей» замены;

- поддержка блоков питания мощностью не менее 1400Вт;

- не менее 2 (двух) блоков питания в комплекте поставки:

  - мощность одного блока питания – не менее 800 Вт;

  - эффективность блоков питания – не менее 94%.

Вентиляторы охлаждения:

- поддержка резервирования по схеме N+1;

- поддержка «горячей» замены;

- не менее 6 вентиляторов в комплекте поставки.

Поддерживаемые индустриальные стандарты:

- PCIe 3.0, ACPI 2.0b, USB 3.0, WOL, PXE, Microsoft Logo certifications, Energy Star, ASHRAE A3/A4.

Поддержка технологии Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) с функционалом не менее чем:

- Безопасная загрузка (Secure Boot);

- Загрузка с логических томов размером более 2,2 ТБ;

- Встроенный интерфейс командной строки UEFI Shell;

- Инструменты для группового развертывания серверов с использованием RESTful API;

- Загрузка PXE по сетям IPv4 и IPv6.

Интегрированный процессор удаленного управления со всеми необходимыми лицензиями для обеспечения функций:

- сбора данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, выполняется без использования агентов (agentless);

- автоматического мониторинга, диагностики и оповещения, ведения, не зависимо от операционной системы, единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей;

- интеграции и поддержки прямого подключения к порталу технической поддержки производителя;

- удаленной перезагрузки, включения и выключения сервера;

- удаленной загрузки операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств;

- подключения, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора;

- видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX;

- авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе;

- интеграция с Active Directory;

- доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl;

- доступ к порту управления из командной строки по протоколу ssh;

- доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно;

- удаленное управление BIOS;

- поддержка предоставления информации о настройках сервера и внесения изменений в настройки сервера посредством открытого интерфейс RESTful API.

Корпус:

- монтаж в стандартный монтажный шкаф 19”;

- занимаемое пространство – не более 2U по высоте;

- в комплекте поставки должны быть все необходимые шнуры и компоненты для установки сервера в обычный монтажный шкаф 19”;

- комплекте поставки должен комплектоваться приспособлениями с подвижными направляющими, позволяющими фиксировать корпус в стандартной телекоммуникационной стойке шириной 19 дюймов и органайзером для прокладки кабелей;

- габаритные размеры (ВxШxГ) – не более 8,73 х 44,6 х 68 см.

Гарантийная поддержка:

- продолжительность – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

- условия поддержки должны охватывать всю внутреннюю инфраструктуру сервера, включая дополнительные компоненты, приобретаемые позднее.

Требования совместимости:

- Аппаратная комплектация сервера должна быть полностью совместима с системой виртуализации vmware vSphere версия 6 без ограничений.

- Сервер должен быть полностью совместим с системой хранения данных указанной в п.4.1

  - Оптический коммутатор.

Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

- Протокол передачи данных: Fibre Channel (FC)

- Количество портов: не менее 24 всего, 24 активных.

- Максимальная скорость передачи данных каждого порта по протоколу FC не менее 16Гбит/с в полнодуплексном режиме.

- Поддерживаемые скорости FC-порта: автоматическое распознавание скорости порта 2, 4, 8 и 16 Гбит/с; возможность программирования фиксированной скорости порта.

- Максимальный размер фрейма: полезная нагрузка — 2 112 байт

- До восьми портов 16 Гбит/с на ISL-магистраль; до 128 Гбит/с на ISL-магистраль. Неограниченное количество настраиваемых групп магистралей в коммутаторе

- Совокупная пропускная способность не менее 384 Гбит/с (комплексное соединение, полнодуплексный режим)

- Задержка для локальной коммутации портов — не более 700 наносекунд; время прямого исправление ошибок (FEC) дает дополнительно не более 400 наносекунд между портами E_Port (должно быть включено по умолчанию)

- Поддерживаемые классы обслуживания: Класс 2, класс 3, класс F (межкоммутаторные фреймы).

- Поддержка сетевых сервисов: Расширенный мониторинг производительности (APM) Brocade (включая Top Talkers для режимов E_Ports, F_Ports и коммутационной сети); адаптивная сеть Brocade (ограничение скорости на входе, изолирование трафика, качество обслуживания); распознавание нехватки ресурсов; усовершенствованное зонирование Brocade (стандартное зонирование, зонирование на базе портов/имен WWN, широковещательное зонирование); динамическое предоставление ресурсов коммутационной сети (DFP); динамический выбор маршрута (DPS); расширенные коммутационные сети Brocade; усовершенствованное восстановление разрешений на передачу пакетов между буферами; мониторинг состояния коммутационной сети Brocade; FDMI; перенаправление фреймов; магистрали на основе фреймов; FSPF; IPoFC; ISL-магистрали Brocade; сервер управления; NPIV; NTP v3; защита порта; уведомление о зарегистрированных изменениях состояния (RSCN); надежная фиксация транзакций (RCS); оптимизация приложений сервера (SAO); сервер простых имен (SNS)

- Функции управления: HTTP, SNMP v1/v3 (базы управляющей информации FE и управления через FC-интерфейс), SSH; аудит, ведение системного журнала; расширенные веб-инструменты Brocade, расширенный мониторинг производительности, мониторинг состояния коммутационной сети Brocade; Brocade Network Advisor SAN Enterprise или Brocade Network Advisor SAN Professional/Professional Plus; интерфейс командной строки (CLI); соответствие требованиям спецификации SMI-S; административные домены; лицензия на пробное использование для дополнительных функций

- Функции диагностики: Автономная диагностика D_Port, включая электрическую и оптическую кольцевую проверку, проверку трафика, задержки и протяженности соединения; самотестирование при включении питания и встроенные средства автономной/интерактивной диагностики, включая контроль условий эксплуатации и хранения, технологии FCping и Pathinfo (трассировка маршрутов в FC-сети), просмотр фреймов, программа перезагрузки без нарушения рабочих процессов, зеркалирование портов, контроль состояния оптических соединений, контроль энергопотребления, ведение журнала RAStrace и Rolling Reboot Detection (RRD)

- Электропитание от 220 вольт, монтажный комплект в 19 дюймовую стойку в комплекте.

- Полная совместимость с существующей системой хранения данных указанных в п.4.1 обязательна

Гарантийная поддержка:

- продолжительность – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

  - Система хранения данных.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

- Тип хранилища – блочное

- Форм фактор 2U для 19 дюймовой стойки

- два блока питания мощностью 573W,с возможностью горячей замены, N+1

- Максимальное количество устройств подключаемых непосредственно к системе хранения данных (без коммутатора) – не менее 8 шт.

- Максимальная скорость подключения устройств не менее 16Гбит/с. Поддерживаемые скорости передачи данных: 8/16Гбит/с

- Протокол передачи данных – FC, трансиверы FC 16G SFP+ в комплекте.

- Количество контроллеров – не менее 2-ух. Режим функционирования- активный/активный. Количество портов подключения не менее 4-ех на каждый контроллер.

- Объем Кеш памяти каждого контроллера не менее 8 ГБ, с супер-конденсатором и CompactFlash картой

- Поддерживаемые уровни RAID 1,5,6,10,50

- Максимальное количество дисковых полок – не менее 7 шт. без приобретения дополнительных лицензий.

- Интерфейс подключения внешних дисковых полок расширения SAS, порт подключения SFF-8088. Скорость передачи 12G.

- Максимальное количество поддерживаемых жестких дисков: не менее 192 малого типоразмера(2,5 дюйма) и не менее 96 большого типоразмера( 3,5 дюйма)

- Поддерживаемые типы жестких дисков: SSD, HDD с интерфейсом подключения SAS 6/12G.

- Поддерживаемые объемы жестких дисков 300GB, 600GB, 900GB(для дисков 15K); 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB, 1.8TB, 2ТБ (для дисков 10K); 1.0TB, 2.0TB (для дисков 7,2K); 400GB, 800GB, 1.6TB, 3.2TB (для дисков SSD).

- Максимальное количество томов (LUN) не менее 512

- Полная поддержка дисковых полок расширения имеющихся у заказчика согласно п.4.1

- Взаимозаменяемость с имеющейся системой хранения данных у заказчика согласно п.4.1

- Поддерживаемые функции: Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild, Performance Tier, Standard Tier, Archive Tier, Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps, Virtual Tier Affinity без приобретения дополнительных лицензий.

- Полная совместимость с существующей системой хранения данных указанных в п.4.1 обязательна.

Гарантийная поддержка:

- продолжительность – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

  - Дисковая полка.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

- количество I/O-модулей -2

- уровни RAID - JBOD (подключается к внешнему контроллеру)

- IN-порты 2 (по 1 порту на каждый I/O-модуль) 6Gb SAS 4-lane connection (SFF-8088)

- OUT-порты 2 (по 1 порту на каждый I/O-модуль) 6Gb SAS 4-lane connection (SFF-8088)

- Способ подключения: подключается как полка расширения к внешнему SAS-контроллеру или системе хранения данных MSA 2040/2050/2052

- Количество поддерживаемых жестких дисков не менее 12 шт. одновременно с лотками в комплекте поставки.

- Каждый жесткий диск в комплекте поставки: 3,5 дюймов, объем не менее 6ТБ, скорость вращения не менее 7200 оборотов в минуту, интерфейс подключения SAS 12G, среднее время наработки на отказ (MTBF) не менее 1,4 млн. часов, количество неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит - 1 ошибка на 10E15 (10 в 15-й степени) бит

- Тип жестких дисков в комплекте поставки

- Емкость дисковой полки в комплекте поставки не менее 72 ТБ

- Полная совместимость с существующей системой хранения данных указанных в п.4.1 обязательна.

Гарантийная поддержка:

- продолжительность – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

  - Межсетевой экран

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

- Количество/тип  интерфейсов 8 Gigabit Ethernet, 1 Management, 1 Console port RJ-45

- Пропускная способность (state full firewall) не менее 2 Гбит/с

- Максимальное количество одновременных сессий не менее 500 тыс.

- Пропускная способность 3DES/AES не менее 300 Мбит/с

- Макс. количество соединений в секунду не менее 20 тыс.

- Макс. количество пакетов размером 64-байт в секунду не менее 700 тыс.

- Пропускная способность системы предотвращения вторжений (IPS) не менее 600 Мбит/с

- Макс. количество соединений IPSEC не менее 750 одновременно

- Максимальное количество клиентов cisco Anyconnect не менее 2750

- Количество VLAN не менее 200 шт.

- Поддержка failover: Active/Active и Active/Standby

- Полная совместимость с существующим активным сетевым оборудованием указанным в п.4.2 и п.4.3 обязательна.

Поддерживаемые политики безопасности:

- Правила доступа (access-lists);

- Экранирование на канальном уровне (в пределах одной подсети);

- NAT (Network Address Translation);

- Защита от атак IP-фрагментации;

- Использование AAA (Authentication, Authorization, Accounting) для контроля потока данных;

- Использование фильтрации http, https и ftp трафика;

- Применение инспекции протоколов прикладного уровня модели OSI;

- Перенаправление трафика на модули AIP SSM/CSC SSM для осуществления детальной инспекции;

- Применение политик QoS;

- Применение правил ограничения количества сессий и нормализации TCP-трафика;

- Выявление угроз несанкционированного вторжения.

Поддерживаемые протоколы:

- IPv4, IPv6, статическая маршрутизация, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router Reflector, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DVMRP, IPSec, GRE, BVD, механизмы групповой адресации IPv4-IPv6, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2 и L3 VPN

Инкапсуляции:

- Ethernet, 802.1q VLAN, соединение "точка-точка" (PPP), MLPPP, Frame Relay, MLFR (FR.15 и FR.16), HDLC, последовательные интерфейсы (RS-232, RS-449, X.21, V.35, и EIA-530), PPPoE и ATM

Управление трафиком:

- QoS, CBWFQ, WRED, средства иерархического обеспечения качества обслуживания, PBR, PfR и NBAR

Гарантийная поддержка:

- продолжительность – не менее 3-х месяцев;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

  - Шасси с оптическими модемами

- Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара:

Шасси:

- Высота не более 3U для 19 дюймовой серверной стойки.

- Колличество не менее 16 слотов для подключения модулей Raisecom

- два резервируемых блока питания 185~265V, 50/60Hz мощностью 80 ватт каждый.

- поддержка SNMP управления

Оптический модем E1 TX1550nm RX1310nm:

- Оптический модем, 1E1, станционный/клиентский, управляемый через SNMP, одномодовый, одноволоконный, Dual WL TX1550nm RX1310nm, (0-25км), модуль в шасси RC001-RC002

- Полная совместимость с шасси Raisecom RC001-RC002

- 1xE1 порт и один оптический порт

- Поддержка функции ALS

- Поддержка разделения аварий по оптике и питанию на удаленной стороне

- Индикация аварийных сообщений на локальной и удаленной стороне

- Поддержка функции "loop-back" на локальной и удаленной стороне

- Управление как локальным так и удаленным устройством

- Оптический порт: Код: Scrambled NRZ 150Mbps, разъем SC, Dual WL TX1550nm RX1310nm, длина передачи 0-25км

- Порт E1: Скорость передачи: 2048Kbps±50ppm, Код: HDB3, Порт: 120ohm balanced (RJ45), Соответствие с ITU-T G.703, G.704 и G.823

Оптический модем E1 TX1310nm RX1550nm:

- Оптический модем, 1E1, станционный/клиентский, управляемый через SNMP, одномодовый, одноволоконный, Dual WL TX1310nm RX1550nm, (0-25км), модуль в шасси RC001-RC002

- Полная совместимость с шасси Raisecom RC001-RC002

- 1xE1 порт и один оптический порт

- Поддержка функции ALS

- Поддержка разделения аварий по оптике и питанию на удаленной стороне

- Индикация аварийных сообщений на локальной и удаленной стороне

- Поддержка функции "loop-back" на локальной и удаленной стороне

- Управление как локальным так и удаленным устройством

- Оптический порт: Код: Scrambled NRZ 150Mbps, разъем SC, Dual WL TX1310nm RX1550nm, длина передачи 0-25км

- Порт E1: Скорость передачи: 2048Kbps±50ppm, Код: HDB3, Порт: 120ohm balanced (RJ45), Соответствие с ITU-T G.703, G.704 и G.823

Гарантийная поддержка:

- продолжительность – не менее 2-х лет;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Поставка Продукции производится в течение 2 (двух) месяцев с момента перечисления Покупателем суммы предварительной оплаты (аванса) на расчетный счет Поставщика.

  - Доставка должна быть произведена в офис Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13А.

  - В случае обнаружения Продукции, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству, Поставщик производит допоставку, возврат, либо переоценку Продукции, с предоставлением соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

  - Порядок приёмки Продукции по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку Продукции в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Поставщика является необязательным, а также когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки Продукции в таком случае являются обязательными для Поставщика.

  - В случае отказа Покупателя от приемки Продукции ненадлежащего качества (некомплектной продукции) Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления вывезти некачественную Продукцию со склада Покупателя, в противном случае Поставщик возмещает Покупателю расходы за хранение в размере 1,5% от стоимости не вывезенной Продукции за каждый день хранения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

  - Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена остается фиксированной и не подлежит изменению с момента  заключения Договора/дополнительного соглашения.

  - Таможенные пошлины, страховые расходы, транспортные расходы по доставке, упаковке Продукции до склада Покупателя, а также уплате налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в стоимость Продукции. Транспортные расходы Поставщика по доставке Продукции до склада Покупателя, если эта обязанность возложена настоящим пунктом на Поставщика, входят в стоимость Продукции по настоящему договору.

  - Участник закупки должен предоставить подробную спецификацию продукции с указанием артикулов, наименований, гарантийного срока согласно таблице:

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок производителя | Цена за единицу руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС | Сумма НДС, руб. 18%. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптический коммутатор | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Система хранения данных | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Дисковая полка | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Межсетевой экран | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Шасси с двумя оптическими модемами | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

  - Поставщику предоставляется следующая документация:

- Спецификация Продукции.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 8SFF в комплектации: 2хIntel® Xeon® E5-2690v4, 2х800Вт блок питания (720479-B21), 8x32GB DDR4 2400MHz ECC CL17 1.2V Dual Rank Load Reduced DIMM, 8xHP 300GB 12G SAS 10K HDD (785067-B21), HP StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter (QW972A), standardDL380G9Riser, HP 2U Small Form Factor Ball Bearing Rail Kit (720863-B21), HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit (733664-B21), HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller (749974-B21), HP DL380 Gen9 Systems Insight Display Kit (768900-B21) или аналог согласно п.6.1 | шт. | 6 | Не менее 3 лет. |
|  | Оптический коммутатор HP sn3000b (QW938A), в комплекте с модулями: 24шт. HPE B-series 16Gb SFP+ Short Wave Transceiver (QK724A) или аналог согласно п.6.2 | шт. | 1 | Не менее 3 лет. |
|  | Система хранения данных HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF (Q1J03A) или аналог согласно п.6.3 | шт. | 1 | Не менее 3 лет. |
| 4 | Дисковая полка HPE MSA 2040 Energy Star LFF Disk Enclosure (M0S96A), в комплекте с жесткими дисками 12шт. HDD 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in (J9F43A ) или аналог согласно п.6.4 | шт. | 1 | Не менее 3 лет. |
| 5 | Межсетевой экран cisco ASA 5525-X или аналог согласно п.6.5 | шт. | 1 | Не менее 3 мес. |
| 6 | Шасси raisecom на 16 модулей (RC002-16AC/D), оптический модем raisecom E1 (RC862-30-BL-SS15), оптический модем raisecom E1 (RC862-30-BL-SS13) или аналог согласно п.6.6 | шт. | 1 | Не менее 2 лет. |