ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  СЕРВЕРНОГО, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №6-ТПиР-2018-ЧЭСК)

г. Чебоксары

2018 год

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Приобретение серверного, сетевого оборудования для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Продукция) (лот 6-ТПиР-2018-ЧЭСК). Наименование, ассортимент, количество поставляемой Продукции указаны в Спецификации к настоящим Техническим Требованиям.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее – Покупатель), юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.13А.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение информационных систем АО "Чувашская энергосбытовая компания" серверным и сетевым оборудованием для обеспечения производственной деятельности Общества

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - В настоящее время в обществе используется система хранения данных (СХД) HP MSA 2040 SFF DC FC SAN,  HP MSA SFF 2052 DC FC SAN с оптическим коммутатором HP SN3000B, а так же внешние дисковые полки HP D2700 SFF Disk Enclosure и HP MSA 2040 LFF Disk Enclosure.

  - В качестве активного сетевого оборудования используется коммутационное оборудование Cisco SG-300-52, Cisco 3750x-24ts.

  - Состав существующих информационных систем, подлежащих миграции:

- - Расчетный сервер юридических лиц (физический): операционная система MS Windows 2012 R2 standard, СУБД MS SQL 2012 Enterprise, прикладное ПО OmniUS EE

- - Расчетный сервер физических лиц (физический): операционная система MS Windows 2012 R2 standard, СУБД MS SQL 2012 Enterprise, прикладное ПО OmniUS PE, PC

- - Сервер отчетов юридических лиц (виртуальный): операционная система MS Windows 2012 R2, СУБД MS SQL 2012 Standard

- - Сервер отчетов физических лиц (виртуальный): операционная система MS Windows 2012 R2, СУБД MS SQL 2012 Standard

- - два сервера виртуализации VMware vSphere 6 (физических) с количеством виртуальных машин - 21 шт.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Наименование и количество поставляемой Продукции должны соответствовать указанным в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

  - Технические характеристики Продукции должны соответствовать заявленным.

  - Качество поставляемой Продукции должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

  - На поставляемую по договору Продукцию устанавливается гарантийный срок не менее указанного в спецификации, а в случае, если производителем  продукции (заводом – изготовителем) установлен гарантийный срок более указанного в спецификации, на поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока, указанного производителем (заводом – изготовителем).

  - Продукция должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Продукции должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

  - Ассортимент, комплектация,  количество поставляемой Продукции и сроки поставки могут изменяться (уточняться) только по соглашению сторон при условии, что изменения не повлекут ухудшения технических характеристик и качества закупаемой продукции.

  - Согласование возможно путем подписания дополнительного соглашения или обмена письмами, подписанными уполномоченными лицами.

  - Затраты по доставке Продукции на склад Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А  несет Поставщик.

  - Затраты по пусконаладочным работам закупаемой Продукции приведенными в разделе 6 (п. Требования к пусконаладочным работам закупаемого товара),  несет Поставщик.

  - Поставляемое оборудование должно быть обеспечено сервисом через соответствующие сервисные службы производителей оборудования в соответствии со сроками и условиями, приведенными в разделе 6 (п. Гарантийная поддержка) или превосходящими.

  - В случае предложения аналога спецификации продукции п.1, п.2, п.3, Участник должен предоставить официальное письмо от производителя на русском языке о полной совместимости и возможности использования предлагаемого оборудования с существующим оборудованием указанным в разделе 4. При этом, Поставщик обязан провести работы по интеграции и настройке аналогичного оборудования в инфраструктуру Заказчика без дополнительной оплаты.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Оборудования, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Оборудования

| № п/п | Наименование, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блейд-сервер | 5 шт. |
| 1.1. | Процессор | Не менее 2 |
| 1.1.1 | Тип: многоядерный процессор х86-64 архитектуры | Наличие |
| 1.1.2 | Поддержка аппаратной виртуализации ресурсов | Наличие |
| 1.1.3 | Автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по мощности, температуре и току | Наличие |
| 1.1.4 | встроенный комплекс средств управления и обеспечения безопасности, предназначенный для решения задач в области информационной безопасности | Наличие |
| 1.1.5 | при интенсивном использовании памяти обеспечивает ускорение работы виртуализированных приложений | Наличие |
| 1.1.6 | Количество поддерживаемых процессоров | Не менее 2 |
| 1.1.7 | количество установленных процессоров | Не менее 2 |
| 1.1.8 | Тактовая частота процессора в нормальном режиме | Не менее 2,1 ГГц |
| 1.1.9 | Максимальная частота в режиме увеличения тактовой частоты | Не менее 3,7 ГГц |
| 1.1.10 | количество ядер каждого процессора | Не менее 16 |
| 1.1.11 | количество потоков каждого процессора | Не менее 32 |
| 1.1.12 | размер интеллектуальной кэш-памяти | Не менее 22 Мб |
| 1.1.13 | пропускная способность шины процессора | не менее 10.4 GT/s; |
| 1.1.14 | максимальная расчетная мощность тепловыделения | не более 165 Вт |
| 1.1.15 | поддержка расширения набора команд AVX 2.0. | Наличие |
| 1.2. | Оперативная память | Не менее 256 Гбайт |
| 1.2.1 | Количество модулей памяти | Не менее 4 |
| 1.2.2 | Объем каждого модуля памяти | Не менее 64 Гбайт |
| 1.2.3 | поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок | Наличие |
| 1.2.4. | поддержка горячего резервирования модулей памяти | Наличие |
| 1.2.5 | общее количество слотов DIMM доступных для установки | Не менее 24 |
| 1.2.6 | максимальный объем | не менее 1536 ГБ |
| 1.2.7 | Рабочая частота памяти | Не менее 2400 Мгц |
| 1.2.8 | Тип устанавливаемой памяти DDR4 ECC CL19 1.2V Quad Rank Load Reduced DIMM | Наличие |
| 1.2.9 | количество свободных слотов DIMM в сервере после установки памяти должно остаться | Не менее 20 шт. |
| 1.3. | Контроллер подсистемы хранения данных | Не менее 1 |
| 1.3.1 | формат исполнения – мезонин | наличие |
| 1.3.2 | Интерфейсы подключения жестких дисков | Не менее 2 |
|  | Поддержка интерфейсов дисков SAS 12G и SATA 6G | наличие |
| 1.3.3 | Поддерживаемые уровни RAID 0,1 | наличие |
| 1.3.4 | объем кэш-памяти с защитой данных по технологии flash | Не менее 2 ГБ |
| 1.3.5 | пропускная способность кэш памяти | Не менее 14,9 ГБ/с |
| 1.3.6 | поддержка перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online) | наличие |
| 1.3.7 | поддержка технологии Read ahead/Write-back кэширования | наличие |
| 1.4. | Жесткий диск в комплекте с лотком | Не менее 2 |
| 1.4.1 | Форм фактор 2,5 дюйма | наличие |
| 1.4.2 | Частота вращения шпинделя | Не менее 10000 оборотов/мин. |
| 1.4.3 | Интерфейс подключения SAS 12G | наличие |
| 1.4.4 | Объем каждого жесткого диска | На менее 1.2 ТБ |
| 1.4.5 | Среднее время наработки на отказ | Не менее млн. часов |
| 1.5 | Интерфейсная плата | Не менее 1 |
| 1.5.1 | Суммарная скорость передачи данных | Не менее 40 Гбит/с |
| 1.4.8 | Количество портов передачи данных по протоколу FC 8G | Не менее 2 |
| 1.4.9 | Количество портов передачи данных по протоколу Ethernet 10G | Не менее 2 |
| 1.4.10 | Производительность платы | Не менее 0,9 млн. операций в секунду |
| 1.4.10 | Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad(LACP), IEEE 802.1ab(LLDP), IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbb, 802.1Qaz, IEEE 802.3ap | Наличие |
| 1.4.11 | Поддержка технологии разгрузки основного процессора (TCP/IP offload engine, TOE) | наличие |
| 1.4.12 | Вычисление контрольной суммы пакета на сетевом интерфейсе (TCP/IP cheksum offload, TCO) | наличие |
| 1.4.13 | Сегментация трафика на сетевом интерфейсе (Large send offload (LSO)) | наличие |
| 1.4.14 | Поддержка Jumbo frames | наличие |
| 1.4.15 | Возможность сетевой загрузки по протоколу PXE | наличие |
| 1.4.16 | Возможность объединения сетевых интерфейсов в виртуальную группу, с обеспечением функций отказоустойчивого подключения и балансировки загрузки | наличие |
| 1.4.17 | Возможность консолидации протоколов FC и Ethernet используя протокол FCoE | наличие |
| 2. | Блейд корзина с модулями | 1 |
| 2.1 | Блейд корзина | 1 |
| 2.1.1 | Максимальное количество устанавливаемых блейд-серверов половинной ширины | Не менее 8 |
| 2.1.2 | Единая консоль управления всеми компонентами системы: коммутационные модули, блейд сервера, электропитание и охлаждение(включение, выключение, перезагрузка сервера, виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX, удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а также с виртуальных CD и DVD-устройств, видеозапись действий на консоли для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump») | наличие |
| 2.1.3 | монтаж в стандартный монтажный шкаф 19” | наличие |
| 2.1.4 | занимаемое пространство в монтажном шкафу | Не более 6U |
| 2.1.5 | в комплекте поставки должны быть все необходимые шнуры и компоненты для установки корзины в обычный монтажный шкаф 19” | наличие |
| 2.1.6 | В комплекте поставки должен комплектоваться приспособлениями с подвижными направляющими, позволяющими фиксировать корпус в стандартной телекоммуникационной стойке шириной 19 дюймов и органайзером для прокладки кабелей | наличие |
| 2.2. | Модуль коммутации | 2 |
| 2.2.1 | Количество внутренних портов для подключения блейд-серверов: | не менее 32 |
| 2.2.2 | Скорость каждого внутреннего порта | не менее 10 Гбит/с |
| 2.2.3 | Количество портов для подключения к внешней сети передачи данных на скорости 10 Гбит/с | не менее 8 |
| 2.2.4 | Количество портов для подключения к внешней сети передачи данных на скорости 40 Гбит/с | не менее 2 |
| 2.2.5 | Все порты должны быть активированы и доступны к использованию | наличие |
| 2.2.6 | Каждый внешний порт может быть определен по выбору: FC, FCoE, Ethernet | наличие |
| 2.2.7 | скорость передачи данных каждого порта по протоколу FC в полнодуплексном режиме | не менее 8 Гбит/с |
| 2.2.8 | До восьми портов 8 Гбит/с на ISL-магистраль, до 64 Гбит/с на ISL-магистраль | наличие |
| 2.2.9 | Неограниченное количество настраиваемых групп магистралей в коммутаторе | наличие |
| 2.2.10 | Совокупная пропускная способность (комплексное соединение, полнодуплексный режим) | не менее 500 Гбит/с |
| 2.2.11 | Поддержка сетевых сервисов: Расширенный мониторинг производительности (APM) (включая Top Talkers для режимов E_Ports, F_Ports и коммутационной сети); адаптивная сеть (ограничение скорости на входе, изолирование трафика, качество обслуживания); распознавание нехватки ресурсов; усовершенствованное зонирование (стандартное зонирование, зонирование на базе портов/имен WWN, широковещательное зонирование); динамическое предоставление ресурсов коммутационной сети (DFP); динамический выбор маршрута (DPS); расширенные коммутационные сети; усовершенствованное восстановление разрешений на передачу пакетов между буферами; мониторинг состояния коммутационной сети; FDMI; перенаправление фреймов; магистрали на основе фреймов; FSPF; IPoFC; ISL-магистрали; сервер управления; NPIV; NTP v3; защита порта; уведомление о зарегистрированных изменениях состояния (RSCN); надежная фиксация транзакций (RCS); оптимизация приложений сервера (SAO); сервер простых имен (SNS) | наличие |
| 2.1.12 | Функции управления: HTTP, SNMP v1/v3 (базы управляющей информации FE и управления через FC-интерфейс), SSH; аудит, ведение системного журнала; расширенные веб-инструменты, расширенный мониторинг производительности, мониторинг состояния коммутационной сети; Network Advisor SAN Enterprise или Network Advisor SAN Professional/Professional Plus; интерфейс командной строки (CLI); соответствие требованиям спецификации SMI-S; административные домены | наличие |
| 2.2.13 | Функции диагностики: Автономная диагностика D_Port, включая электрическую и оптическую кольцевую проверку, проверку трафика, задержки и протяженности соединения; самотестирование при включении питания и встроенные средства автономной/интерактивной диагностики, включая контроль условий эксплуатации и хранения, технологии FCping и Pathinfo (трассировка маршрутов в FC-сети), просмотр фреймов, программа перезагрузки без нарушения рабочих процессов, зеркалирование портов, контроль состояния оптических соединений, контроль энергопотребления, ведение журнала RAStrace и Rolling Reboot Detection (RRD) | наличие |
| 2.3. | Трансиверы |  |
| 2.3.1 | SFP+ 8GB FC LC мультимод (DS-SFP-FC8G-SW) | 4 |
| 2.3.1 | 10Gbit SFP+ LC мультимод (SFP-10G-SR) | 4 |
| 2.3.1 | CVR-X2-SFP10G= | 2 |
| 2.4. | Оптический патчкорд OM4 мультимод 5метров | 10 |
| 2.5 | Блок питания | 4 |
| 2.5.1 | поддержка резервирования по схеме N+1 | наличие |
| 2.5.2 | поддержка режима «горячей» замены | наличие |
| 2.5.3 | мощность каждого блока питания | Не менее 2500 ватт |
| 2.5.4 | КПД каждого блока питания при 100% загрузке | Не менее 93% |
| 2.5.5 | Диапазон входного напряжение от 180В до 264В переменного тока, частотой от 47 до 63 Гц | наличие |
| 2.6. | Блок охлаждения | 8 |
| 2.6.1 | поддержка резервирования по схеме N+1 | наличие |
| 2.6.1 | поддержка режима «горячей» замены | наличие |
| 3 | Дисковая полка | 1 |
| 3.1. | количество I/O-модулей | 2 |
| 3.1.1 | IN-порты 2 (по 1 порту на каждый I/O-модуль) 6Gb SAS 4-lane connection (SFF-8088) | наличие |
| 3.1.2 | OUT-порты 2 (по 1 порту на каждый I/O-модуль) 6Gb SAS 4-lane connection (SFF-8088) | наличие |
| 3.1.3 | Способ подключения: подключается как полка расширения к внешнему SAS-контроллеру или системе хранения данных MSA 2040/2050/2052 | наличие |
| 3.1.4 | Количество поддерживаемых жестких дисков одновременно с лотками в комплекте поставки | не менее 25 штук |
| 3.1.5 | Полная совместимость с существующей системой хранения данных указанных в п.4.1 обязательна | наличие |
| 3.1.6 | уровни RAID - JBOD определяются внешнем SAS-контроллером или системой хранения данных MSA 2040/2050/2052 | наличие |
| 3.2. | Доступный дисковый объем в составе поставки | Не менее 22,5 ТБ |
| 3.3. | Количество жестких дисков с лотками в составе поставки | 25 шт. |
| 3.3.1 | Формат исполнения | 2,5 дюйма |
| 3.3.2 | Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
| 3.3.3 | Среднее время наработки на отказ | Не менее 2 млн. часов |
| 3.3.4 | Интерфейс подключения 12G SAS | наличие |
| 3.3.5 | Защита от ротации и вибрации | наличие |
| 3.3.6 | Объем каждого жесткого диска | Не менее 900 GB |

  - Требования к гарантийной поддержке:

- продолжительность – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

- условия поддержки должны охватывать всю внутреннюю инфраструктуру сервера, включая дополнительные компоненты, приобретаемые позднее.

  - Требования к совместимости:

- Аппаратная комплектация блейд-сервера должна быть полностью совместима с системой виртуализации vmware vSphere версия 6 без ограничений.

- Блейд-сервер должен быть полностью совместим с системой хранения данных указанной в п.4.1, коммутационными оборудованием указанным в п.4.2 и поставляемой Блейд – корзиной с коммутационными модулями.

- Дисковая полка должна быть совместима с системой хранения данных указанной в п.4.1

  - Требования к пусконаладочным работам:

- Монтаж должен быть производен в серверном помещение Заказчика в существующий 19” серверный шкаф.

- В блейд-корзину должны быть установлены модули коммутации, блоки питания, блоки охлаждения, блейд-сервера, необходимые трансиверы.

- В дисковую полку должны быть установлены жесткие диски с лотками (должны быть в составе поставляемого товара)

- Дисковая полка должна быть подключена к системе хранения данных Заказчика (п.4.1) через комплектные кабели (должны быть в составе поставляемого товара)

- Смонтированная блейд-корзина должна быть подключена к системе хранения данных (п.4.1) и локальной сети (п.4.2) через комплектные оптические патчкорды и трансиверы (должны быть в составе поставляемого товара)

- Поставщик должен произвести обновление микропрограммного обеспечения (firmware) до последней рекомендованной версии производителем.

- Поставщик должен произвести первичную инициализацию оборудования: регистрация пользователей Заказчика, создание шаблонов сетевого профиля, хранения данных и серверов.

- Должна быть произведена миграция существующих информационных систем (п.4.3) без приостановки их работы.

- Миграция должна быть произведена в следующем соответствии: Физический сервер = физический блейд-сервер, Сервер виртуализации = блейд-сервер виртуализации.

- Все работы по монтажу, установке, подключению, обновлению, инициализации, миграции Поставщик должен производить в рабочее время Заказчика по месту монтажа. Удаленный доступ не предоставляется.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Поставка Продукции производится в течение 30 календарных дней с момента перечисления Покупателем суммы предварительной оплаты (аванса) на расчетный счет Поставщика.

  - Доставка должна быть произведена в офис Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 13А.

  - В случае обнаружения Продукции, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству, Поставщик производит допоставку, возврат, либо переоценку Продукции, с предоставлением соответствующих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

  - После поставки Продукции, Поставщик производит пусконаладочные работы в течении 5(пяти) рабочих дней.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Порядок приёмки Продукции по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку Продукции в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Поставщика является необязательным, а также когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки Продукции в таком случае являются обязательными для Поставщика.

  - В случае отказа Покупателя от приемки Продукции ненадлежащего качества (некомплектной продукции) Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего уведомления вывезти некачественную Продукцию со склада Покупателя, в противном случае Поставщик возмещает Покупателю расходы за хранение в размере 1,5% от стоимости не вывезенной Продукции за каждый день хранения.

  - Пуско-наладочные работы должны быть произведены в течении 5-и рабочих дней.. По завершению которых оформляется акт выполненных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

  - Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Таможенные пошлины, страховые расходы, транспортные расходы по доставке, упаковке Продукции до склада Покупателя, а также уплате налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в стоимость Продукции. Транспортные расходы Поставщика по доставке Продукции до склада и разгрузке на склад по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, улица Федора Гладкова, 13А, входят в стоимость Продукции по настоящему договору.

  - Расходы Поставщика по пусконаладочным работам должны быть включены в Сводную таблицу стоимости Продукции и пусконаладочных работ в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям.

  - Расходы Поставщика по пусконаладочным работам не должны превышать 10% от итоговой стоимости оборудования.

  - Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки Сводную таблица стоимости Продукции и пусконаладочных работ, в соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям, в которой должны быть заполнены все столбцы и строки.

  - Сведения о стоимости Продукции и пусконаладочных работ в Приложении №2 к настоящим Техническим требованиям служат для оценки и сопоставления предложений участников и должны заполняться в рублях с точностью до копеек. Цена предложения должна быть указана без учёта НДС и с учётом НДС (если НДС предусмотрено налоговым законодательством), или должно быть указание на то, что Продукция «НДС не облагается».

  - При условии соответствия заявок участников требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости Продукции и пусконаладочных работ в рублях без НДС на основании Приложения №2 к настоящим Техническим требованиям. В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок будет закреплена в договоре.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

  - Поставщику предоставляется следующая документация:

- Спецификация Продукции. Приложение №1 к техническим требованиям.

- Технические требования

  - Требования по заполнению Технического предложения:

В случае если в технических требованиях использованы слова «не более» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или меньшее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено максимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не более»).

В случае если в технических требованиях использованы слова «не менее» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или большее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено минимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не менее»).

В иных случаях значения показателя, установленные в виде значений, которые не могут изменяться, участник закупки предоставляет сведения точно соответствующие требованиям технических требований.

Участник закупки должен предоставить в составе соей заявки подробную спецификацию продукции с указанием артикулов, наименований, гарантийного срока на каждое наименование Продукции.

Приложение №1

к Техническим требованиям

Спецификация  Продукции

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блейд сервер Cisco UCS B200 m5 в комплекте: 2 процессора Intel Xenon 6150 (UCS-CPU-6150), 4 модуля по 64 GB LRDIMM (UCS-ML-X64G4RS-H), 2 HDD SFF 2,5 10K 1,2 TB (UCS-HD12TB10K12G), плата виртуальных интерфейсов VIC 1340, Raid контроллер (UCSB-MRAID12G-HE), кабель Cisco UCS KVM Dongle Cable Adapter 37-1016-01 VGA USB DB9 Serial или аналог согласно разделу 6 п.1 | шт. | 5 | Не менее 3 лет. |
|  | Блейд-корзина Cisco UCS 5108 в комплекте: 2 коммутатора Cisco UCS 6324, 4 блока питания 2500ватт (UCSB-PSU-2500ACDV),8 вентиляторных блоков , 4 трансиверов SFP+ 8GB FC LC мультимод (DS-SFP-FC8G-SW), 4 трансивера 10 Gbit SFP+ LC мультимод (SFP-10G-SR), 2 трансивера CVR-X2-SFP10G=, 10 мультимодовых патчкордов длиной 5м класса OM4 или аналог согласно разделу 6 п.2 | шт. | 1 | Не менее 3 лет. |
|  | Дисковая полка HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure (Q1J07A) в комплекте: 25 жестких дисков HP SFF 2.5 10K 900GB 12G SAS или аналог согласно разделу 6 п.3 | шт. | 1 | Не менее 3 лет. |

Приложение №2

к Техническим требованиям

Сводная таблица стоимости Продукции и пусконаладочных работ.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Гарантийный срок производителя | Цена единицы товара, руб. без НДС | НДС, % | Цена единицы товара, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость товара, руб. без НДС | Стоимость товара, руб. с НДС | Срок выполнения работ/ /оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Блейд –сервер | шт |  |  | 18 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Блейд – корзина с коммутационными модулями | шт |  |  | 18 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Дисковая полка | шт |  |  | 18 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Пусконаладочные работы | Чел*час | х |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х | х | х |  |  |  |