ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  СЕРВЕРНОГО, СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №1-ТПиР-2019-ЧЭСК/13)

г.Чебоксары,

2019 год

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

Приобретение серверного, сетевого оборудования для нужд АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Товар) (Лот №1-ТПиР-2019-ЧЭСК/13). Наименование, ассортимент, количество поставляемого Товара указаны в Спецификации к настоящим Техническим Требованиям.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО "Чувашская энергосбытовая компания" (далее – Покупатель), юридический адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.13А.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Обеспечение информационных систем АО "Чувашская энергосбытовая компания" серверным и сетевым оборудованием для обеспечения производственной деятельности Общества

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - В настоящее время в обществе используется система хранения данных (СХД) HP MSA 2040 SFF DC FC SAN, HP MSA SFF 2052 DC FC SAN с оптическим коммутатором HP SN3000B.

  - В качестве вычислительного оборудования используется Блейд-корзина Cisco UCS 5108 с блейд серверами cisco UCS B200 M4 и платами расширения cisco (Cisco UCS Fabric Extenders) 2208XP.

  - В качестве активного сетевого оборудования используется коммутационное оборудование Cisco SG-300-52, Cisco 3750x-24ts.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ

  - Наименование и количество поставляемого Товара должно соответствовать указанным в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям

  - Товар должен быть новым, ранее не использованной, и соответствовать указанной маркировке с указанием точного подробного наименования, включающего в себя артикулы изготовителя (производителя).

  - Технические характеристики Товара должны соответствовать заявленным.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, а также иным обязательным для данного вида Товара требованиям и должно быть подтверждено сертификатом качества.

  - Товар должна быть упакована в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям. Транспортировка Товара должна осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.

  - Затраты по доставке Товара на склад Покупателя по адресу: Чувашская Республика, 428020, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 13А  несет Поставщик.

  - Поставляемый Товар должен быть обеспечен сервисом через соответствующие сервисные службы производителя Товара в соответствии со сроками и условиями, приведенными в п.6.2 Требования к гарантийной поддержке или превосходящими.

  - В случае предложения аналога спецификации Товара п.1, п.2, п.3, Участник должен предоставить официальное письмо от производителя на русском языке о полной совместимости и возможности использования предлагаемого Товара с существующим оборудованием указанным в разделе 4. При этом, Поставщик обязан провести работы по интеграции и настройке аналогичного Товара в инфраструктуру Заказчика без дополнительной оплаты.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ (ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

  - Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, а также показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке Товара

| № п/п | Наименование, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управляемый коммутатор | 2 шт. |
| 1.1 | Количество 10/100/1000 Base-TX | Не менее 50 шт. |
| 1.2 | Количество портов SFP | Не менее 2 шт. |
| 1.3 | Скорость передачи данных каждого порта | Не менее 1 Гбит/с |
| 1.4 | Уровень коммутатора Layer 3 | Наличие |
| 1.5 | Совокупная пропускная способность (комплексное соединение, полнодуплексный режим) | не ниже 104 Гбит/с |
| 1.6 | Полная поддержка опций (рекомендованные модули SFP и прочее): MFEFX1, MFELX1, MFEBX1, MGBBX1, MGBSX1, MGBLH1, MGBLX1 | наличие |
| 1.7 | Индикаторы: Link/ACT, Speed, System | наличие |
| 1.8 | Оперативная память коммутатора | Не менее 128 Мбайт |
| 1.9 | Флэш память коммутатора | Не менее 16 Мбайт |
| 1.10 | Управление: Веб-интерфейс, RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol), SSH (Secure SHell), SSL (Secure Sockets Layer), Интерфейс командной строки (CLI) | наличие |
| 1.11 | Защита от ARP атак, Защита от DOS атак, Защита от атак BDPU, Контроль доступа по времени, Фильтрация по IP, Фильтрация по MAC-адресам, Фильтрация по номеру порта. Поддержка не менее 512 правил доступа Access Control List, Аутентификация пользователя в сети. | наличие |
| 1.12 | Зеркалирование портов: не менее 8 портов к одному | наличие |
| 1.13 | Соответствие стандартам: 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet) | наличие |
| 1.14 | Поддержка IGMP (Multicast) не менее 1000 групп. | наличие |
| 1.15 | Port Trunking: IEEE 802.3ad, не менее 8 групп, не менее 8 портов на группу | наличие |
| 1.16 | QoS: IEEE 802.1p, не менее 4 очередей. | наличие |
| 1.17 | VLAN: IEEE 802.1Q, до 4096 VLAN, поддержка CPE, Dynamic, Guest, Private VLAN Edge (PVE), GVRP, GARP, на базе портов, MAC-адресов. | наличие |
| 1.18 | Поддержка Classless Inter-Domain Routing (CIDR) | наличие |
| 1.19 | Поддержка Jumbo Frame не менее 9216 байт | наличие |
| 1.20 | Поддержка DHCP snooping не менее чем на 52 порта. | наличие |
| 1.21 | Монтажная высота: не более 1U | наличие |
| 1.22 | Комплект для монтажа в стойку 19" обязателен. | наличие |
| 2. | Модуль расширения | 2 шт. |
| 2.1 | Совместимость с коммутатором cisco Catalyst 3750-X | наличие |
| 2.2 | Количество портов с разъемом SFP+ | Не менее 2 |
| 2.3 | Количество портов с разъемом SFP | Не менее 2 |
| 2.4 | Скорость передачи данных по порту SFP+ | Не менее 10 Гбит/с |
| 2.5 | Скорость передачи данных по порту SFP | Не менее 1 Гбит/с |
| 2.6 | Поддержка стандарта Ethernet 10GBASE-X | наличие |
| 3 | Оптический коммутатор | 2 шт. |
| 3.1 | Количество портов | не менее 48 |
| 3.2 | Скорость каждого порта | не менее 10 Гбит/с |
| 3.3. | Все порты должны быть активированы и доступны к использованию | наличие |
| 3.4 | Каждый порт может быть определен по выбору: FC, FCoE, Ethernet | наличие |
| 3.5 | скорость передачи данных каждого порта по протоколу FC в полнодуплексном режиме | не менее 8 Гбит/с |
| 3.6 | скорость передачи данных каждого порта по протоколу Ethernet в полнодуплексном режиме | не менее 10 Гбит/с |
| 3.7 | скорость передачи данных каждого порта по протоколу , FCoE в полнодуплексном режиме | не менее 10 Гбит/с |
| 3.8 | До восьми портов 8 Гбит/с на ISL-магистраль, до 64 Гбит/с на ISL-магистраль | наличие |
| 3.9 | Неограниченное количество настраиваемых групп магистралей в коммутаторе | наличие |
| 3.10 | Совокупная пропускная способность (комплексное соединение, полнодуплексный режим) | не менее 960 Гбит/с |
| 3.11 | Поддержка сетевых сервисов: Расширенный мониторинг производительности (APM) (включая Top Talkers для режимов E_Ports, F_Ports и коммутационной сети); адаптивная сеть (ограничение скорости на входе, изолирование трафика, качество обслуживания); распознавание нехватки ресурсов; усовершенствованное зонирование (стандартное зонирование, зонирование на базе портов/имен WWN, широковещательное зонирование); динамическое предоставление ресурсов коммутационной сети (DFP); динамический выбор маршрута (DPS); расширенные коммутационные сети; усовершенствованное восстановление разрешений на передачу пакетов между буферами; мониторинг состояния коммутационной сети; FDMI; перенаправление фреймов; магистрали на основе фреймов; FSPF; IPoFC; ISL-магистрали; сервер управления; NPIV; NTP v3; защита порта; уведомление о зарегистрированных изменениях состояния (RSCN); надежная фиксация транзакций (RCS); оптимизация приложений сервера (SAO); сервер простых имен (SNS) | наличие |
| 3.12 | Функции управления: HTTP, SNMP v1/v3 (базы управляющей информации FE и управления через FC-интерфейс), SSH; аудит, ведение системного журнала; расширенные веб-инструменты, расширенный мониторинг производительности, мониторинг состояния коммутационной сети; Network Advisor SAN Enterprise или Network Advisor SAN Professional/Professional Plus; интерфейс командной строки (CLI); соответствие требованиям спецификации SMI-S; административные домены | наличие |
| 3.13 | Функции диагностики: Автономная диагностика D_Port, включая электрическую и оптическую кольцевую проверку, проверку трафика, задержки и протяженности соединения; самотестирование при включении питания и встроенные средства автономной/интерактивной диагностики, включая контроль условий эксплуатации и хранения, технологии FCping и Pathinfo (трассировка маршрутов в FC-сети), просмотр фреймов, программа перезагрузки без нарушения рабочих процессов, зеркалирование портов, контроль состояния оптических соединений, контроль энергопотребления, ведение журнала RAStrace и Rolling Reboot Detection (RRD) | наличие |
| 3.14 | Совместимость с платами расширения блейд корзин cisco (Cisco UCS Fabric Extenders) 2208XP | наличие |
| 3.15 | Совместимость с блейд корзиной cisco 5108 | наличие |
| 3.16 | Совместимость с система хранения данных (СХД) HP MSA 2040 SFF DC FC SAN, HP MSA SFF 2052 DC FC SAN с оптическим коммутатором HP SN3000B. | наличие |

  - Требования к гарантийной поддержке:

- Гарантийный срок – не менее 3-х лет;

- график обслуживания – 24x7 (24 часа, 7 дней в неделю). Бесплатный выезд инженера на место эксплуатации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки, а также наличие удаленной русскоговорящей технической поддержки производителем в режиме 24х7 с гарантированным временем реакции на инцидент в течении 4 часов, по выделенной телефонной линии с возможностью бесплатного звонка из любого населенного пункта России без тарификации междугороднего соединения;

- бесплатные консультации по восстановлению работоспособности оборудования;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования;

- бесплатная замена вышедших из строя деталей;

- условия поддержки должны охватывать всю внутреннюю инфраструктуру сервера, включая дополнительные компоненты, приобретаемые позднее.

- СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка товара по договору должна быть завершена Поставщиком в течение 2 месяцев с даты подписания договора.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Порядок приёмки Товара по количеству, ассортименту и качеству производится в соответствии с инструкциями №П-6, №П-7, утвержденными Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965г., 25.04.1966г. с последующими изменениями, в части, не противоречащей настоящему договору и действующему законодательству. Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку Товара в случаях, когда в соответствии с указанными инструкциями вызов представителя Поставщика является необязательным, а также когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки Товара в таком случае являются обязательными для Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (УЧАСТНИКУ)

Участник закупки должен соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого или среднего предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Наличие у Участника закупки опыта по поставке организационной техники и/или серверного и/или сетевого оборудования, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 100% от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Предложение Участника должно включать коммерческое предложение по форме Приложения – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

При условии соответствия заявок Участников требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости, в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения - Структура НМЦ. Единичные расценки Товара указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Предложенные участником Единичные расценки являются фиксированными в течение срока действия договора и изменению не подлежат.

- ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

  - Участнику предоставляется следующая документация:

- Спецификация Товара. Приложение №1 к техническим требованиям.

- Технические требования

  - Требования по заполнению Технического предложения:

В случае если в технических требованиях использованы слова «не более» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или меньшее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено максимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не более»).

В случае если в технических требованиях использованы слова «не менее» участник закупки указывает конкретное значение показателя, равное или большее значению, установленному настоящим техническим требованиям, для которого установлено минимальное значение (участник закупки предоставляет сведения о конкретных показателях без использования слов «не менее»).

В иных случаях значения показателя, установленные в виде значений, которые не могут изменяться, участник закупки предоставляет сведения, точно соответствующие требованиям технических требований.

Значения показателя должны подтверждаться URL ссылкой на техническую документацию, размещенную на официальном сайте производителя оборудования. В случае отсутствия официального сайта производителя, Участник предоставляет скан копию технической документации производителя оборудования, заверенную производителем оборудования.

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки подробную спецификацию Товара с указанием артикулов, наименований, гарантийного срока на каждое наименование Товара.

Приложение №1

к Техническим требованиям

Спецификация  Товара

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок производителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управляемый коммутатор Cisco sg-300-52 или аналог согласно разделу 6 п.1 | шт. | 2 | Не менее 3 лет. |
|  | Модуль расширения Cisco C3KX-NM-10G или аналог согласно разделу 6 п.2 | шт. | 2 | Не менее 3 лет. |
|  | Оптический коммутатор cisco ucs-fi-6248up или аналог согласно разделу 6 п.3 | шт. | 2 | Не менее 3 лет. |