ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НА РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТАЖ ОДНОФАЗНЫХ, ТРЕХФАЗНЫХ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ТРЕХФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ, ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ

ДЛЯ НУЖД АО «ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

(Лот №0010-ТПИР ОТМ ИТ-2020-ЧЭСК)

г. Чебоксары,

2020 год

- Заказчик: Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», (АО «Чувашская энергосбытовая компания»).

- Основание для проведения Работ: Выполнение требований Федерального закона от 27 декабря 2018г. №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», приведение учета электроэнергии в соответствие с требованиями Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".

- Наименование выполняемых работ

- Замена приборов учета и монтаж связного оборудования осуществляется по предварительной заявке Заказчика, согласно форме, приведенной в Приложении №1 к данным техническим требованиям.

- Заменить поквартирные, общедомовые и в нежилых помещениях приборы учета электроэнергии, а также трансформаторы тока, смонтировать связное оборудование.

- Подрядчик до начала выполнения работ обязан вызвать письмом инженера-инспектора АО «Чувашская энергосбытовая компания» для осмотра квартирных приборов учета электроэнергии перед их заменой.

- При выполнении работ Подрядчик совместно с АО «Чувашская энергосбытовая компания» оформляет Акт на замену квартирных приборов учета электроэнергии, а после окончания работ оформляет и утверждает в АО «Чувашская энергосбытовая компания» акт допуска новых приборов учета электроэнергии в эксплуатацию, направляет в энергоснабжающую организацию комплект необходимых документов. Допуск установленных приборов учета электроэнергии в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее месяца, следующего за датой их установки.

- Подрядчик после оформления документов, указанных в п.3.3 настоящего Технического задания обязан передать Заказчику, кроме вышеуказанных документов также паспорта с отметками о проведении технического контроля (проверки) приборов учета электроэнергии, измерительных трансформаторов тока к ним (при наличии), руководства по их эксплуатации, а также Акты на замену и допуск квартирных приборов учета электроэнергии в эксплуатацию.

- Сроки и условия выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

- Срок выполнения монтажных работ: с 01.09.2020 по 15.12.2020.

- Монтажные работы осуществляются по каждому объекту отдельно, согласно заявкам Заказчика.

- Заказчик имеет право направлять Подрядчику предварительную заявку на выполнение монтажных работ путем передачи Подрядчику (уполномоченному лицу Подрядчика) по факсу или электронной почте. В таком случае заявка на выполнение монтажных работ должна быть согласована и подписана Сторонами не позднее даты начала работ.

- Подрядчик обязан приступить к выполнению монтажных работ в срок, согласованный в расчете стоимости работ по заявке.

- Требования к участнику.

- Участник должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.

- Участник должен быть в составе строительной саморегулируемой организации (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), иметь все необходимые допуски для проведения электротехнических работ.

- Требования к опыту выполнения аналогичных договоров.

Участник в составе заявки должен представить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за последние 2 (два) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

- Требования к наличию кадровых ресурсов. Персонал Участника должен быть обучен и иметь действующие удостоверения с отметками об успешной проверке знаний по электробезопасности.

- Требования к наличию материально-технических ресурсов. У Участника должны быть в наличии материально-технические ресурсы в объеме, позволяющем успешно выполнить все условия договора.

- Дополнительные требования.

Участник в своем предложении должен указать производителя и страну производства предлагаемой Продукции. В случае, если Участник не является производителем предлагаемой Продукции, он должен включить в состав своей заявки документы от производителя Продукции, подтверждающие его полномочия на поставку. Наличие дилерского или дистрибьюторского договора с производителем подтверждается копиями договоров или сертификатов.

- Требования к документации по ценообразованию.

- Предложение участника должно включать коммерческое предложение по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

- Единичные расценки Работ указываются в рублях РФ без учета НДС с точностью до копеек.

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат участника, включая транспортные расходы и риски, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, расходы по погрузке, выгрузке, упаковке, таре, а также иных расходов, связанных с осуществлением поставки и проведения строительно-монтажных работ.

Итоговая стоимость работ в коммерческом предложении должна быть указана без НДС и с учетом НДС в размере 20%.

В случае если участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находящихся на упрощенной системе налогообложения), цена договора снижается на сумму НДС без изменения предусмотренного договором объема оказанных услуг.

- Ориентировочное количество работ, указанное в п.11 данных Технических требований, служит только для оценки и сопоставления предложений участников закупки.

При условии соответствия заявок участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости работ в рублях без НДС на основании коммерческого предложения участника закупки, составленного по форме Приложения № 8 – «Структура НМЦ» к Документации о закупке.

- В случае победы участника величина предложенных им единичных расценок на работы фиксируется в договоре на весь срок его действия.

Индексация цены договора не допускается.

- Место выполнения работ. Зоной ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания» как гарантирующего поставщика является территория Чувашской Республики. Конкретное место выполнения работ указывается в предварительной заявке Заказчика после заключения договора.

- Общие требования при выполнении работ:

Требования к выполнению работ определяются действующими на территории РФ нормативными документами;

Подрядчик при проведении работ должен руководствоваться действующими правилами, нормами и документами, в том числе:

  - правила устройства электроустановок (ПУЭ);

  - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

  - объемы и нормы испытаний электрооборудования;

  - правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03 (ППБ);

  - строительными нормами и правилами (СНиП) для общественных зданий и сооружений;

  - Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27.12.2018 № 522-ФЗ;

  - Федеральный Закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;

  - Федеральный Закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;

  - Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

  - ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»;

  - ГОСТ 2.111-68 «ЕСКД. Нормоконтроль»;

  - ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия»;

  - ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»;

  - ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

  - ГОСТ 34.601-90 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания»; и т.д.

  - Работы выполняются материалами, кроме приборов учета электрической энергии и трансформаторов тока, силами и средствами Подрядчика с применением специализированного инструмента и в фирменной одежде.

  - Подрядчик должен выполнить все указанные работы согласно настоящего Технического задания и в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением строительных, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 №102 «Об обеспечении единства измерений», Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», «Правил устройства электроустановок», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях штатной эксплуатации многоквартирных домов. Место проведения работ должно быть защищено Подрядчиком с целью исключения доступа к нему посторонних лиц. Работы производить в рабочие дни по согласованию с управляющими организациями (далее - УК) либо товариществами собственников жилья (далее - ТСЖ). В случае необходимости выполнения работ в выходные и праздничные дни или в ночное время суток, работы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и УК или ТСЖ с оформлением соответствующих документов.

  - Работы должны быть выполнены с учетом максимального сохранения в первоначальном виде всех конструктивных частей, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов, указанных в п.4 настоящих Технических требований, кроме мероприятий и работ, предусмотренных настоящими Техническими требованиями. В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, полы, потолки, отделку, дверные полотна (включая окраску их поверхности), остекление оконных рам, имеющиеся инженерные системы.

  - Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список персонала, который будет выполнять работы, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и группу по электробезопасности каждого работника с приложением к списку копий удостоверений по электробезопасности с действующими отметками о прохождении проверок знаний.

  - Подрядчик должен оформить надлежащим образом документы для производства Работ на территории объектов в условиях штатной эксплуатации многоквартирных домов, а также разработать и согласовать с АО «Чувашская энергосбытовая компания» график производства Работ.

  - Все материалы и оборудование, используемые при проведении работ, должны быть сертифицированы. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

  - За сохранность оборудования и материалов, завозимых на территорию многоквартирных домов, отвечает Подрядчик.

  - Расходы за материалы, используемые при работах, использование машин и механизмов осуществляет Подрядчик.

  - Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами и утверждения Заказчиком Актов приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

  - Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком, управляющими организациями или товариществами собственников жилья.

- Особые условия

В связи с особенностями выполнения работ по замене квартирных, общедомовых и в нежилых помещениях приборов учета, а также трансформаторов тока в условиях штатной эксплуатации многоквартирных домов Подрядчик обязуется:

  - Обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к жильцам многоквартирных домов, исключив при этом, по возможности, личные контакты с жильцами.

  - Иметь подготовленный и аттестованный персонал, имеющий гражданство стран, входящих в Евразийский экономический союз и трудовые отношения с которым оформлены в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

  - По требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика.

  - Допуск электротехнического персонала Подрядчика для производства работ в действующей электроустановке осуществлять по заданию на производство работ (оформленные наряд или распоряжение), при этом электротехнический персонал Подрядчика обязан установленным порядком пройти проверку знаний норм и правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других нормативно-технических документов, иметь соответствующую группу по электробезопасности, а также иметь при себе удостоверение о проверке знаний норм и правил при работах в электроустановках.

  - Выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на территории многоквартирного дома и производства работ.

  - Обеспечивать противопожарную безопасность при производстве Работ в местах выполнения работ.

  - Заблаговременно, не позднее, чем за 5 рабочих дней, письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни.

  - Приостанавливать проведение Работ в местах проведения работ или сокращать их продолжительность по требования ответственных представителей Заказчика на период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки Работ в журнале производства работ.

  - В процессе выполнения Работ своевременно оформлять с Заказчиком акты скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест из проведения.

  - Нести ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, использование некачественного оборудования, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика в процессе проведения Работ или вследствии некачественного выполнения Работ устранить или возместить за свой счет нанесенный ущерб.

  - Проводить складирование мусора в местах проведения работ только в специально отведенном месте, выполнять уборку, погрузку строительного мусора в конце каждого рабочего дня.

- Требования к качеству и безопасности выполнения Работ

  - Организация и выполнение Работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России.

  - При выполнении Работ строго соблюдать требования федеральных законов от 30 декабря 2009г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и от 22 июля 2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Подрядчиком в ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы выполнения работ и современное оборудование.

  - Технология и методы производства Работ должны осуществляется в полном соответствии с настоящими Техническими требованиями, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

  - Работы должны производиться только в отведённой зоне Работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

  - Вся полнота ответственности при выполнении Работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

  - Подрядчик выполняет Работы с использованием своих инструментов, своими силами, своих материалов в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

  - Все материалы должны быть новыми и соответствовать ГОСТ и ТУ.

  - Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт ответственное лицо Подрядчика, или лицо его заменяющее. Организация Работ на Объекте должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик должен проводить инструктаж о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых Работ – согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; «Правила устройства электроустановок», Правилами охраны труда, строительными нормами и правилами, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Подрядчик обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований.

- Перечень и ориентировочные объемы Работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж однофазного счетчика | шт. | 1704 |
| 2 | Монтаж трехфазного счетчика прямого подключения | шт. | 31 |
| 3 | Монтаж трехфазного счетчика трансформаторного подключения | шт. | 108 |
| 4 | Монтаж измерительных трансформаторов тока | шт. | 381 |
| 5 | Монтаж связного оборудования | шт. | 37 |

Монтаж однофазного, трехфазного прямого подключения и трехфазного трансформаторного подключения счетчиков включает в себя демонтаж ранее установленных приборов учета и установку новых приборов учета с возможностью подключения к интеллектуальной системе учета. Монтаж измерительных трансформаторов тока включает в себя демонтаж ранее установленных измерительных трансформаторов тока и установку новых измерительных трансформаторов тока. Монтаж связного оборудования включает в себя установку нового связного оборудования.

- Гарантии качества работ

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2). Гарантии качества предоставляются в полном объеме и распространяются на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по договору.

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа установленных приборов, оборудования и материалов, ненадлежащего последующего его ремонта или эксплуатации, произведенного самими Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

  - При обнаружении недостатков, дефектов Заказчик обязан письменно известить об этом Подрядчика, который обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения письменного извещения Заказчика о выявлении недостатков или дефектов в работе установленных приборов и оборудования, а в случае выявления Заказчиком недостатков, дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам Заказчика, немедленно.

  - В этом случае представителями Подрядчика и Заказчика составляется акт (Акт выявленных недостатков, дефектов), фиксирующий выявленные недостатки, дефекты, а также определяются порядок и сроки их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения недостатков, дефектов.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных недостатков, дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт выявленных недостатков, дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком при выявлении экспертизой недостатков, дефектов, возникших по вине Подрядчика.

- Приложения.

  - Приложение №1. Заявка на проведение работ.

Приложение №1

к Техническим требованиям

ФОРМА

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

| № п/п | Виды работ | Адрес объекта выполнения работ | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Заказчик:								Подрядчик:

АО «Чувашская энергосбытовая компания»

________________/_______________/		__________________/_________________/