- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Лот №7-РЕМ-2019-ЧЭСК

- «Ремонт помещений, подземного участка теплотрассы, канализационного колодца и участка канализационной сети здания Управления»

- г.Чебоксары,

- 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Ремонт помещений, подземного участка теплотрассы, канализационного колодца и участка канализационной сети здания Управления, Лот №7-РЕМ-2019-ЧЭСК.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Общество). Адрес местонахождения: 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13А.

- Цели и задачи.

Существующее положение.

Помещения.

Из-за высокой проходимости в части кабинетов изношена ламинированная доска и истерты обои в местах соприкосновения с креслами/стульями и около электроустановочных изделий. Также, в санузлах и части кабинетов изношены дверные полотна.

Теплотрасса.

Подземный участок теплотрассы и водоснабжения из стальных вгп труб между административным зданием Управления и зданием гаража в ж/б лотках подлежит демонтажу и замене на новые по сроку эксплуатации. В весенние периоды происходит затекание воды в ж/б лотки и просачивание ее через фундаменты в подвал административного здания в месте примыкания.

Канализационный колодец и участок канализационной сети.

Колодец из керамического рядового полнотелого кирпича, диметром 700 в верхней части и 1000 мм в нижней, глубиной около 2900мм с 3-мя выпусками из керамической канализационной трубы диметром вн. 140мм. В колодце осуществляется сбор канализационных стоков и выпуск их в магистральный колодец АО «Водоканал» расположенный на проезжей части ул. Гладкова. Эксплуатация колодца затруднена ввиду смещения оголовка с крышкой относительно оси колодца и опасна из-за постоянного разрушения и выпадения частей кирпичей. Также, с постоянной периодичностью происходят аварийные ситуации, из-за выявленного в результате телеинспекции, излома канализационной трубы под проезжей частью ул. Гладкова.

Цель.

Привести помещения в надлежащее состояние.

Провести плановую замену участка теплотрассы и водопровода, исключить скапливание грунтовых вод и подтопление ими подвального помещения здания.

Обеспечить условия для безопасной эксплуатации канализационного колодца и минимизировать влияние излома канализационной трубы на пропускную способность.

Задачи.

Провести ремонтные работы в необходимых объемах, согласно данным Техническим требованиям.

- Требования к работам

Требования к выполнению Работ, используемым материалам, объемам работ приведены в Ведомости объемов работ (Приложение 1 к Техническим требованиям).

Не допускается подача предложений на часть объема или по отдельным позициям.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало выполнения работ: с даты, следующей за датой получения предоплаты.

Окончание выполнения работ: в течение 110 (ста десяти) календарных дней с даты, следующей за датой начала выполнения работ.

Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Режим работы Подрядчика по заключаемому договору устанавливается: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Гарантия Подрядчика составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня приемки работ Заказчиком. Подрядчик в течение гарантийного срока эксплуатации устраняет дефекты по выполненным работам, допущенные по его вине, за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Подрядчик должен выполнять все мероприятия по охране труда и технике безопасности в течение всего периода выполнения работ. Также выполнять все работы в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), СНиП, СП, ГОСТ, включая, но не ограничиваясь: СП 28.13330.2012; ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; СНиП 12-03-2001, ПУЭ.

- Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)

Наличие опыта выполнения работ по строительству/реконструкции/капитальному/текущему ремонтам объектов капитального строительства, при этом Участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в суммарном объеме не менее чем 50 % от начальной максимальной цены договора, указанной в Извещении, за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить копии договоров и актов выполненных работ. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

- Требования к документации по ценообразованию

Сметная документация на выполнение работ должна быть составлена на базе цен ТЕР-2001 Чувашская Республика в редакции 2014 года с применением индекса пересчета в текущие цены на момент подготовки заявки. Локальный сметный расчет необходимо предоставить в составе заявки в отсканированном виде с подписью и печатью.

При условии соответствия заявок Участников закупки требованиям Документации о закупке, выбор победителя будет осуществляться по наименьшей итоговой стоимости, в рублях без НДС.

Приложения: 1: Ведомость объемов работ.